ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЦСКБ-ПРОГРЕСС»

|  |  | Для служебного пользования Экз. № ______ |
| --- | --- | --- |

Оценка воздействия КРК «Союз-2»  с РБ «Фрегат» и  БВ «Волга» 
на окружающую среду при его эксплуатации на космодроме «Восточный»

Том 2.  Оценка воздействия КРК «Союз-2» на окружающую среду в районах падения отделяющихся частей РКН.

Книга 2. Оценка воздействия боковых блоков РН «Союз-2» этапов 1а и 1б
на компоненты окружающей среды в районе падения № 511.

| 353ПСоюз-Восток-45837-1511 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый заместитель генерального директора - генеральный конструктор ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» |  |
|  |  |  | ________________ Р.Н. Ахметов |  |
|  |  |  | «___»___________ 2014 г. |  |

Содержание

| - Введение .……………………………………………………………. - Общая информация по космическому ракетному комплексу «Союз-2» .…………………………………………………………… - Описание конструкции боковых блоков РН «Союз-2» этапов 1а и 1б …………………………………………………………………….. - Описание окружающей среды района падения № 511 ………….. - Воздействие боковых блоков РН «Союз-2» этапов 1а и 1б на окружающую среду в РП № 511 ……………………………………….. - Безопасность трассы запуска на наклонение 51,7°, проходящей по территории Хабаровского края ………………………………….. - Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа ……………………………………………………………….. | 3 5 7 11 38 42 48 |
| --- | --- |
| Приложение А ……………………………………………………………. | 54 |

- Введение

Настоящие материалы разработаны на этапе эскизного проектирования в соответствии с требованиями Положения «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

При эксплуатации космического ракетного комплекса (КРК) оказывается воздействие в районах падения (РП) отделяемых в ходе полета РКН частей.

Материалы оценки воздействия КРК «Союз-2» на окружающую среду (ОВОС) в РП отделяемых частей (ОЧ) РКН приведены в Томе 2 материалов ОВОС КРК «Оценка воздействия КРК «Союз-2» на окружающую среду в районах падения отделяющихся частей РКН», который включает в себя следующие книги:

Книга 1. Оценка воздействия боковых блоков РН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 981 (353ПСоюз-Восток-444463-1511).

Книга 2. Оценка воздействия боковых блоков РН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 511 (353ПСоюз-Восток-45837-1511).

Книга 3. Оценка воздействия центрального блока и хвостового отсека РКН «Союз-2» этапов 1а и1б на компоненты окружающей среды в районе падения 
№ 645 (353ПСоюз-Восток-45838-1511).

Книга 4. Оценка воздействия головного обтекателя РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 513 (353ПСоюз-Восток-45839-1511).

Книга 5. Оценка воздействия центрального блока и хвостового отсека РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения
№ 515 (353ПСоюз-Восток-45862-1511).

Книга 6. Оценка воздействия центрального блока и хвостового отсека РН «Союз-2» этапов 1а и1б на компоненты окружающей среды в районе падения 
№ 985 (353ПСоюз-Восток-45863-1511).

Книга 7. Оценка воздействия головного обтекателя РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 983 (353ПСоюз-Восток-45864-1511).

Книга 8. Оценка воздействия боковых блоков РН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 641 (353ПСоюз-Восток-45865-1511).

Книга 9. Оценка воздействия головного обтекателя РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 643 (353ПСоюз-Восток-45866-1511).

В настоящей книге приведена оценка воздействия на окружающую среду боковых блоков (блоков I ступени) РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б в районе падения № 511, расположенного на территории Хабаровского края.

- Общая информация по космическому ракетному комплексу «Союз-2»

Космический ракетный комплекс «Союз-2» на космодроме «Восточный» создается в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 6 ноября 2007 года «О космодроме «Восточный» и Федеральной космической программой России на 2006 - 2015 годы и предназначен для решения задач в интересах федеральных ведомств России, а также в интересах международного сотрудничества и коммерческих заказчиков.

Головным разработчиком космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме «Восточный» является Государственный научно-производственный ракетно-космический центр (ГНПРКЦ) «ЦСКБ-Прогресс».

| Адрес ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»: ул. Земеца, д. 18, г. Самара, 443009. Тел. (846) 955-13-61, факс (846) 992-65-18 Генеральный директор – Кирилин Александр Николаевич. |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: Заместитель Генерального конструктора – Главный конструктор по средствам выведения Баранов Дмитрий Александрович Тел. (846) 228-69-35, факс (846) 992-65-12 |  |

КРК «Союз-2», создаваемый на космодроме «Восточный», является адаптированным к местным климатическим условиям вариантом комплекса ракеты-носителя (КРН) «Союз-2», успешно эксплуатируемым на космодромах «Плесецк» и «Байконур». Общий вид  РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Общий вид РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б

- Описание конструкции боковых блоков РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б.

Первая ступень РН «Союз-2» этапов 1а и 1б состоит из четырех боковых блоков (ББ) массой ~ 3,8 т  каждый, представляющих собой тонкостенную оболочку конической формы с прикрепленной к ней двигательной установкой. Радиоактивные материалы и источники ионизирующего излучения в конструкции I ступени РН «Союз-2» отсутствуют.

Конструктивное размещение боковых блоков на РН «Союз-2» представлено на рисунках 2.1 и 3.1, конструктивное исполнение бокового блока РН «Союз-2» - на рисунке 3.2.

Боковые блоки заправляются горючим – керосином Т-1, окислителем – жидким кислородом.

В качестве рабочего тела для раскрутки турбонасосного агрегата двигателя используется пероксид водорода. Жидкий азот используется для наддува бака горючего.

Рисунок 3.1 – Боковые блоки первой ступени РН «Союз-2»

Рисунок 3.2 – Конструкция бокового блока РН «Союз-2»

После выработки топлива, ББ отделяются от РН «Союз-2». Отделение ББ происходит на высоте порядка 44 км, начальная скорость ~ 1,8 км/с. В топливных баках каждого блока остается до 225 кг горючего (керосина Т-1) и до 80 кг концентрированного пероксида водорода. Баки окислителя (жидкий кислород) опорожняются через специальные сопла непосредственно после отделения боковых блоков от центрального блока. ББ приземляются в специально отведенных районах.

РП № 511 имеет протяженность вдоль трассы  145 км,  среднюю ширину 
 41 км, площадь территории РП составляет 5960 км2. Возможные варианты расположения РП ББ в выделенной под РП зоне, показаны на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Возможные варианты расположения РП  ББ РН «Союз-2» этапов 1а, 1б  в выделенной под РП зоне  для трассы выведения изделий на орбиту с наклонением  51.7

4. Описание окружающей среды района падения № 511.

Структура ландшафта РП № 511

Часть территории РП 511 находится на восточном склоне Буреинского хребта [2]. Высота рельефа местности в зоне падения ББ колеблется от 400 м до 
1600 м.

Преобладают дерново-подзолистые почвы, в речных долинах широко распространены лугово-болотные и болотные почвы. По механическому составу почвы преимущественно относятся к тяжелым и средним суглинкам.

В пределах рассматриваемой территории выделяют зону хвойных лесов и зону смешанных хвойно-широколиственных лесов.

Наиболее крупными природными объектами в зоне расположения РП 511 являются реки Бурея, Нимакан, Лепикан, Умальта, Кивили. Водный режим характеризуется низкой зимней меженью, небольшим весенним половодьем и частыми дождевыми паводками в теплую часть года. Основное питание рек дождевое (70 – 80% общего объема стока).

Ландшафтная карта района падения № 511 представлена на рисунке 4.1 [10].

Рисунок 4.1 – Ландшафтная карта района падения № 511

Легенда ландшафтной карты РП № 511

Складчато-глыбовые и глыбовые низко- и среднегорья, сложенные кристаллическими породами [10].

1. Расчлененные, реже массивные с куполообразными и конусовидными вершинами, многочисленными криогенно-склоновыми формами и каменистыми россыпями с кустарничково-лишайниковыми тундрами и эпилитно-лишайниковой растительностью на горно-тундровых примитивных почвах.

2. Расчлененные, реже массивные с куполообразными и конусовидными вершинами с маломощным покровом дефлюкционных и солифлюкционных глыбово-щебнисто-суглинковых отложений, с зарослями кедрового стланика и пятнами зеленомошно-кустарничковых кустарничково-лишайниковых тундр в  сочетании с подгольцовыми угнетенными разреженными лиственнично-еловыми лесами и редколесьями, местами с участием белокорой пихты и каменной березы на поверхностно-глеевых дерновых и торфяно-перегнойных почвах.

3. Крутосклонные с гребневидными водоразделами, густым эрозионным расчленением,  наложенными формами склонового и криогенно-склонового генезиса, с маломощным покровом дефлюкционных и солифлюкционных защебненных суглинков, с пихтово-еловыми с участием каменной березы и лиственницы зеленомошными, по световым склонам – разнотравными, лесами на буро-таежных гумусо-иллювиальных кислых почвах (подбурах).

4. Крутосклонные с гребневидными водоразделами, густым эрозионным расчленением, наложенными формами склонового и криогенно-склонового генезиса, с маломощным покровом дефлюкционных щебнистых суглинков, с лиственничными с елью и березой багульниково-зеленомошными лесами на буро-таежных иллювиально-гумусовых часто маломощных почвах.

5. Массивные с куполообразными и конусовидными вершинами, фрагментами поверхности выравнивания, осложненные водосборными воронками, с покровом суглинисто-щебнистых дефлюкционно-солифлюкционных отложений, с лиственничными с елью и пихтой багульниково-зеленомошными лесами на буро-таежных иллювиально-гумусовых почвах.

6. Наклонные, расчлененные на серии округловершинных гряд, с покровом суглинисто-щебнистых дефлюкционно-солифлюкционных отложений с березово-лиственничными зеленомошными, по световым склонам разнотравными, лесами на буро-таежных иллювиально-гумусовых почвах

7. Останцово-грядовые пологонаклонные и сопочные слаборасчлененные с покровом делювиальных и дефлюкционно-солифлюкционных  суглинисто-щебнистых отложений различной мощности с лиственничными, часто заболоченными (маревыми) лесами на торфянисто-болотных почвах.

8. Долины рек V-образные и ущелистые с невыработанным продольным профилем, порожистыми руслами, узкими поймами, сложенные галечными и галечно-песчаными отложениями, с елово-лиственничными и лиственничными лесами на горно-лесных бурых оторфованных и аллювиальных слаборазвитых иловато-болотных и торфяно-болотных, местами мерзлотных почвах.

9. Выработанные долины рек с разветвленными, либо извилистыми руслами, сложенные песчано-галечниковыми, илисто-песчано-галечниковыми отложениями, с елово-тополевыми лесами на  иловато-дерновых слоистых почвах.

10. Днища речных долин широкие, котловинообразные с прирусловыми елово-тополевыми лесами, вейниково-разнотравными лугами, осоковыми и сфагновыми лиственничными марями на аллювиальных  иловато-болотных, торфяно-болотных, часто мерзлотных, почвах.

Территория РП № 511 располагается на юго-западном макросклоне Буреинского нагорья и относится к бассейну р. Бурея. Характерной чертой территории является сочетание средневысотных горных хребтов и отдельных гор, сопок с речными долинами, занятыми аккумулятивными террасами и развитыми поймами.

Климат нагорья формируется под влиянием тихоокеанского муссона, однако влияние его несколько ослабевает, и в ландшафтах сказываются черты перехода к Восточной Сибири.

Основная закономерность ландшафтной дифференциации – высотная поясность, выраженная в рассматриваемом районе достаточно хорошо. Верхний гольцовый пояс, в пределах которого доминирует тундровая растительность,  представлен фрагментарно по наиболее высоким вершинам в восточной части РП. Формы рельефа представлены здесь гольцовыми полями, седловинами, гольцовыми вершинами и водосборными воронками.

Подгольцовая зона стелющихся кустарников и редколесий занимает высотный интервал от 1200 до 1400–1500 м. На этой территории, где хребты не очень высоки, заросли стланика распространены и по гребням гор. Подгольцовые угнетенные и разреженные темнохвойные леса состоят преимущественно из ели, местами с участием пихты, с примесью каменной березы.

От днищ долин (200–300 м) до высоты 1200 м горные склоны покрыты лесами. В верхней части лесного пояса распространены леса, в которых преобладают охотские элементы – аянская ель, белокорая пихта и каменная береза. Несмотря на северный облик лесов, в их втором ярусе встречаются представители маньчжурской флоры – несколько видов клена и др.

Травянистый покров состоит из тенелюбивых растений, а почва покрыта сплошным моховым ковром.

В средних и нижних частях горных склонов и в котловинообразных расширениях долин распространены горные лиственничные леса с развитым кустарниковым ярусом. Лиственничные багульниковые леса занимают все более пологие, как правило, заболоченные, склоны, чему способствует сплошной моховой покров.

Самые пологие поверхности в котловинообразных расширениях долин, а также речные террасы, исключая их более дренированные части, заняты сфагновыми лиственничными марями с торфяно-болотными почвами.

В гольцовых частях гор отмечаются курумовые и обвально-осыпные процессы, в подгольцовом и горно-таежном поясах – склоновые дефлюкционные и солифлюкционные, формирующие глыбово-щебнисто-суглинковые образования. Флювиальные процессы в речных долинах формруют галечные и гелечно-песчаные отложения.

Для рек характерны такие особенности как невыработанность речных долин, отсутствие террас высшего порядка, сильная порожистость на всем протяжении, быстрое поднятие воды во время паводков и такое же стремительное восстановление до первоначального уровня.

Согласно почвенно-географическому районированию территория находится в пределах зоны горных, буро-таежных, таежно-иллювиальных гумусовых и болотных почв. Почвенная специфика различных участков определяется особенностями рельефа, экспозицией склонов, характером увлажнения и растительного покрова. Отличительной чертой почв является их малая мощность: на горных склонах она обычно не превышает 10-25 см, причем это слой лишь на 50% состоит из мелкозема.

Климатическая характеристика РП 511

Климат резко континентальный, формируется в результате влияния зимнего сибирского антициклона и тихоокеанских летних муссонов [10]. Большое влияние оказывает приподнятость над уровнем моря и большая расчлененность территории  (ущелья, долины, платообразные заболоченные пространства), создающие сложные мезоклиматические условия: по мере поднятия по склонам возрастает контрастность, суровость и  влажность климата. Низкие среднегодовые температуры воздуха и малоснежность обусловливают повсеместное формирование вечной мерзлоты и сравнительно короткий вегетационный период.

Суммарная солнечная радиация за год составляет от 107 до 117 ккал/см2, (максимум в июне, июле составляет 15 ккал/см2, минимум в ноябре-январе – 
3-4,5 ккал/см2). Продолжительность фактически наблюдающегося солнечного сияния составляет от 2000 до 2260 часов.

Среднегодовая температура воздуха составляет от минус 2,5°С до 
минус 5,0°С. С высотой местности понижается температура и увеличиваются осадки.  В среднем за год их выпадает от 550 до 750 мм, хотя в отдельные многоводные годы количество осадков увеличивается  до 850-900 мм, а в сухие – существенно снижается до 200-300 мм.

Анализ данных для территории РП 511 за период 1979-2012гг., приведенный в таблице 4.1 (см. рис.4.2), показал колебания среднегодовой температуры преимущественно в пределах от минус 4°С до минус 6°С, среднезимней около минус 23-26°С, среднелетней – от плюс 15°С до плюс 17°С.

Таблица 4.1  – Среднемесячные, годовые и сезонные значения метеопараметров для территории РП № 511 за период  с 1979 по 2012 гг.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | Летн. сезон | Зимн. сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темп.°С | -29,4 | -24,4 | -14,9 | -3,0 | 7,3 | 14,6 | 17,4 | 15,1 | 7,8 | -2,8 | -18,4 | -27,9 | -4,9 | 15,7 | -23,0 |
| Осад.мм | 15,0 | 10,6 | 24,2 | 49,2 | 74,8 | 99,6 | 135,6 | 149,9 | 92,8 | 62,5 | 40,5 | 23,9 | 778,4 | 664,3 | 112,4 |
| Ветер м/с | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Сол.р Вт/м2 | 51 | 93 | 147 | 201 | 236 | 257 | 240 | 200 | 151 | 98 | 54 | 38 | 1765 | 933 | 832 |

Рисунок 4.2 – Временной ход годовой (а), сезонной (б, в) температуры воздуха  и их тренды для территории РП 511за период 1979 - 2012 гг.

При этом тренд температуры во все сезоны – положительный. Среднегодовое количество осадков составляло преимущественно от 700 до 850мм, но при этом за счет заметного уменьшения летних осадков отмечается их отрицательный тренд. Зимние осадки колеблются в пределах от 80 до 150мм, тренд – слабоположительный (см. рис.4.3).

Преобладающее направление ветра в холодный период  СЗ, C, З, ЮЗ, в летние месяцы − преимущественно восточного и юго-восточного направлений.

Скорость ветра в среднем составляет от 2,1 до 2,7 м/сек, при этом в горных долинах меньше, чем на равнине, но здесь более часты туманы и моросящие осадки. В долинах и у подножия горных хребтов часто, особенно в зимние месяцы, отмечаются температурные инверсии.

Рисунок 4.3 – Временной ход годовых, сезонных осадков и их тренды для территории РП 511  за период 1979-2012 гг.

Зима в районе продолжительная, суровая. Средняя температура января минус 28°С. Самые низкие температуры (ниже -40°С) отмечаются  в замкнутых горных котловинах и на западных склонах гор, особенно подверженных влиянию континентального муссона. Здесь отрицательные зимние температуры могут опускаться до отметки ниже минус 50°С.  В долинах и в низкогорье велика повторяемость температурных инверсий (повышение температуры с высотой), которые в зимние месяцы могут сохраняться круглые сутки в течение продолжительного времени.

Снежный покров устанавливается в начале ноября и к концу сезона достигает  высоты 25-30см. По мере поднятия по склонам  высота снега увеличивается в среднем на 30 см на 1 км подъема. Накопление снега (местами до 60-90см)  за счет переноса происходит и в пониженных формах рельефа,  и на подветренны склонах.

По данным за период 1979-2012гг максимальная высота снежного покрова колеблется в пределах от 20 до 35 см (см. рис. 4.4.), при этом  за счет уменьшения осадков в этот период тренд данной характеристики отрицательный (15 см/10 лет). Полностью снег сходит на территории РП 511  в середине мая.

Рисунок 4.4 – Динамика высоты снежного покрова  (средней и максимальной) и их тренды для территории РП 511  за период с 1979 по 2012 гг.

Весна на территории  затяжная, сопровождается неустойчивой и ветреной погодой. Последние заморозки отмечаются во второй половине  июня.

Лето непродолжительное, умеренно теплое и влажное – сказывается  влияние тихоокеанских муссонов. Продолжительность безморозного периода колеблется от 60 до 100 дней в году. Средняя температура июля составляет плюс 17-18°С, с высотой понижается до плюс 13-15°С. В отдельные дни воздух прогревается до 30-35°С. Часты ливневые дожди, наибольшая  повторяемость которых отмечается  в середине августа. В летние месяцы выпадает более 70% годовой нормы осадков. По данным за 1979 – 2012 гг. наблюдается положительный тренд температуры  воздуха (0,49°/10 лет) и существенный отрицательный тренд (-22,65 мм/10 лет) летних осадков (см. рис.4.2, 4.3).

Осень, как правило, сухая и ясная, хотя в начале сентября еще вероятна дождливая погода.

Гидрохимическая характеристика РП 511

Общая гидрохимическая характеристика бассейна [5]. Общеизвестно, что химический состав вод формируется в соответствии с источниками питания рек в основные фазы их режима. В бассейне р. Бурея главными источниками питания рек, как отмечалось выше, являются атмосферные осадки и снежный покров, роль подземных вод менее значительна.

Воды поверхностного стока бассейна по качественному составу типичны для Приамурья и относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы, по количеству растворенных веществ – ультрапресные, максимальная величина минерализации за наблюдаемый период составила 60 мг/дм3. Сложные гидрогеологические условия бассейна р. Бурея определяют геохимию поверхностных и подземных вод, обусловливая значительную пространственно-временную динамику и большой диапазон гидрохимических показателей. Правые притоки в верховьях 
р. Бурея (реки Ниман, Туюн), дренируют восточные склоны хребтов Турана, Дуссе-Алинь и Эзоп, сложенные слаборастворимыми гранитоидами, метаморфизированными и метаморфическими породами и отличаются пониженной концентрацией литогенных ионов.

Величина минерализации за период наблюдений изменялась в пределах от 14,4 до 16,7 мг/дм3, что указывает на доминирование в их питании дождевых и снеговых вод. В левых притоках, дренирующих западные склоны Буреинского хребта (Ургал, Чегдомын, Дубликан, Солони, Адникан, Тырма, Яурин и др.), сложенного терригенными юрскими и меловыми породами, содержание растворенных веществ значительно повышается по сравнению с правобережными притоками и в среднем изменяется в пределах от 41,2 до 57,1 мг/дм3. Увеличение минерализации происходит не только за счет гидрокарбонатов кальция и магния, но и сульфат- и ионов натрия. Вниз по течению р. Бурея (средняя часть бассейна) количество растворенных веществ в воде ее правых притоков (р. Ниж. Мельгин, руч. Ягодный, р. Сектагли) возрастает до 31 мг/дм3, а в левых – наоборот снижается до 22–27 мг/дм3 (реки Обдерган, Кузнечиха), что обусловлено изменением геохимической обстановки на водосборе.

Реки, протекающие в средней части бассейна р. Бурея дренируют в основном обильные порово-пластовые и грунтовые воды современных аллювиальных отложений равнины, представленных, галечниками, супесями и суглинками. Увеличение доли подземной составляющей, уменьшение мощности многолетнемерзлых пород, переход мерзлоты из сплошной в островную, заболачивание территории приводят к гидрохимическим изменениям. Р. Бурея в современных условиях находится в подпоре Бурейского водохранилища, который распространяется на 180 км. Химический состав ее воды формируется в результате смешения вод впадающих больших и малых водотоков.

По величине минерализации вода относится к ультрапресной, диапазон изменений за период наблюдений (у ж/д моста) составил от 10,3 мг/дм3 в июне 2006г. до 50,9 мг/дм3 – в августе 2004 г., такие значительные колебания, очевидно, обусловлены колебаниями водного стока самой реки и ее притоков. Воды верхнего и среднего участков, незначительно трансформируясь под влиянием впадающих притоков, по мере продвижения к нижнему бьефу водохранилища ниже плотины у пос. Новобурейский приобретают черты водохранилищных вод. В горных притоках верхней части бассейна р. Бурея дефицит кислорода в любой сезон года не наблюдается. Наибольшая его концентрация отмечается во время половодья и паводков. В реках средней части бассейна, дренирующих заболоченные территории Тырминской равнины, при невысокой скорости течения, слабой аэрации, относительно высоких температурах воды в летнюю межень (21,1°С) отмечено уменьшение концентрации кислорода до 8,0 мг/дм3. Снижение величин данного показателя может отмечаться и в зимнюю межень. В целом в р. Бурея изменения концентрации растворенного кислорода находятся в диапазоне от 6,2 до 
14,2 мг/дм3. В зимнюю межень концентрация кислорода в воде редко опускается ниже 7,0 мг/дм3, что соответствует 50% насыщения. Во время половодья и в паводки содержание кислорода превышает 9,0 мг/дм3. В летнюю межень вследствие прогрева водных масс уровень содержания кислорода снижается до 8,6 мг/дм3.

Межгодовые за 5 лет наблюдений (2003–2007 гг.) вариации средних содержаний главных ионов незначительны и соответствуют условиям увлажненности бассейнов. При значительной амплитуде колебания минерализации воды р. Бурея и ее притоков в весенне-летний период, выраженной сезонной динамики стока растворенных веществ не отмечается. Максимальный сток растворенных веществ чаще всего проходил в июне. Осенью отмечался второй максимум.

Изменения величины минерализации и отсутствие выраженной динамики распределения солевого стока в весенне-летний период обусловлены влиянием температурного режима и водности, наличием надмерзлотных вод в бассейне. Колебания стока растворенных веществ обусловливают большой диапазон гидрохимических показателей. Исключение составляют ионы калия и хлорид-ионы, доля которых незначительна в химическом стоке р. Бурея и ее притоков, и их содержание мало зависит от колебаний водного стока, что указывает на их атмосферный генезис.

Изучение уровней концентраций ОВ и его динамики в водах бассейна р. Бурея показало, что их распределение носит неоднородный характер. Максимальные за период наблюдения значения ПО отмечались в конце мая для р. Бурея (выше устья р. Тырма) 26,2 мг/дм3 при цветности 1250 Pt-Co шкалы и в устье р. Тырма 25,5 мг/дм3 при цветности 1200 на пике половодья, что в 2 и 1,5 раза соответственно выше средних значений для этих рек. Величины отношения Цв/ПО для обследованных водотоков в этот период отличались незначительно и составляли 4,3–4,9, что говорит о близости этих рек по трофности. Весной формирование состава речных вод осуществляется при влиянии стока талых вод, при этом происходит наибольший по сравнению с другими сезонами вынос подвижных форм органических веществ с водосборной площади. В летние месяцы повышение содержания ОВ и цветности приходилось на июль и постепенно снижалось к осени.

С ростом температуры усиливается интенсивность микробиологического разложения ОВ, максимальное развитие получают микробиологические процессы в почвах, обеспечивающие поступление в реки с дождевым стоком органических соединений с ароматической структурой, преимущественно фенолсодержащих продуктов, для которых степень окисления перманганатом повышена. Поэтому значения Цв/ПО в июле-августе также возрастают, достигая максимума 7,6 в устье р. Тырма. В весенне-летний период водотоки бассейна р. Бурея относятся к зоне повышенной окисляемости, что характерно для многих таежных рек. Минимальные значения отношений Цв/ПО (0,6-1,5) наблюдались в октябре. С увеличением доли грунтовых вод в питании цветность речных вод постепенно снижается. В составе органических веществ начинают преобладать органические компоненты с алифатической структурой, свойственные для фитопланктона и планктонного гумуса, образующегося в результате метаболической трансформации, а также бесцветная фракция фульвокислот, поступающая с грунтовыми водами.

По продольному профилю р. Бурея содержание ОВ и цветность воды повышаются от верховьев к приплотинной части. Локальные изменения вызваны усилением влияния заболоченности водосборов в формировании химического состава воды. Временные вариации цветности и стока ОВ р. Бурея и ее притоков были обусловлены характером водного питания. При этом увеличение стока ОВ и цветности происходило одновременно с повышением расходов воды, когда формирование химического состава речных вод осуществляется за счет поверхностного стока.

В поверхностных водах величины БПК5 колеблются в пределах от 0,5 до 4,0 мгО2/дм3 и подвержены сезонным и суточным изменениям. Для исследованных водотоков величины БПК5 в большинстве случаев, не превышали 2,0 мгО2/дм3 – предельно допустимой концентрации легкоокисляемых ОВ. Отношения БПК5/ПО изменялись в пределах 0,03-0,1, что свидетельствует о преобладании в составе присутствующих ОВ стойких, биохимически устойчивых органических соединений. Такие воды характеризуются как чистые, содержание в них лабильного ОВ было меньше 3-10 % всей его массы. Повышенные значения БПК5 от 2,8 до 4,3 мгО2/дм3 и отношения БПК5/ПО до 0,2–0,3 наблюдались в отдельные годы (2003, 2004, 2006) в июне–августе на реках Ургал, Чегдомын (автодорожный мост), Бурея (ж/д мост), и были обусловлены увеличением доли биохимически подвижных органических веществ (до 20–30 %) в воде этих рек, как природного, так и антропогенного происхождения. По степени загрязнения эти участки рек в данный период относились к загрязненным.

Анализ многолетнего ряда значений БПК5 показал, что в подавляющем большинстве случаев речные воды в бассейне р. Бурея относятся к второму–третьему классу качества вод, характеризуемых как чистые и умеренно загрязненные, что согласуется с оценкой качества вод по составу зоопланктонного сообщества.

Одними из наиболее распространенных загрязняющих органических веществ являются фенолы, нефтепродукты (НП), синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ). Фенолы – соединения нестойкие и подвергаются биохимическому и химическому окислению. Процессы адсорбции фенолов донными отложениями и взвесями играют незначительную роль. Поэтому в незагрязненных или слабозагрязненных речных водах содержание фенолов, как правило, не превышает 0,020 мг/дм3. Концентрация фенолов в поверхностных водах подвержена сезонным изменениям, аналогичным динамике ОВ. Однако в летний период с повышением температуры воды увеличивается скорость распада образующихся фенольных соединений и содержание их снижается до следовых количеств. Так, на реках Ягдынья, Ниман, Ургал, Чегдомын, Бурея на отдельных участках в июне-августе концентрация общих фенолов была ниже предела их обнаружения флуориметрическим методом (0,0005 мг/дм3). Максимальные содержания фенолов (0,0075-0,0125 мг/дм3) отмечались в 2007 г. в воде рек Ургал, Чегдомын (автодорожный мост), Бурея (ж/д мост), что говорит о локальном антропогенном загрязнении. Анализ результатов определения общих фенолов в многолетнем аспекте (2003-2007 гг.) позволяет сделать вывод, что природный фон фенолов для исследованных водотоков лежит в пределах 0,0005-0,0035 мг/дм3, хотя он и превышает ПДКвр(0,001 мг/дм3), но не нарушает санитарный режим изученных водотоков.

На водосборах с малой антропогенной нагрузкой в речную сеть наибольшие количества нефтепродуктов поступают с поверхностным стоком, при использовании маломерного водного транспорта, а также с хозяйственно-бытовыми водами в районах расположения поселков. В исследованных водотоках за период наблюдений содержание НП было невысокое и находилось в пределах 0,007–0,048 мг/дм3, ниже ПДКвр (0,05 мг/дм3). Превышение ПДКвр было зафиксировано только 27.06.2006 г. на реках Ургал (т. 1 – 1,6 ПДКвр; т. 2 – 2,0 ПДКвр), Чегдомын (2,0 ПДКвр), Бурея (ж/д мост – 1,5 ПДКвр).

СПАВ представляют собой обширную группу соединений, различных по своей структуре, относящихся к разным классам. Все СПАВ являются только техногенными загрязнителями и поступают в водные объекты с хозяйственно-бытовыми, промышленными сточными водами, а также со стоком с сельскохозяйственных угодий. Речные воды в бассейне р. Бурея, где слабо развита промышленная и хозяйственная деятельность, практически не загрязнены СПАВ. Их содержание колебалось в пределах сотых и тысячных долей мг/дм3 и за весь период наблюдений не превышало ПДКвр (0,1 мг/дм3).

Биогенная составляющая химического стока р. Бурея и ее притоков оценивалась по содержанию минеральных форм азота (аммонийного и нитратного) и фосфора. Различия среднемноголетних (2003–2007 гг.) значений концентраций минерального азота и фосфора для р. Бурея и ее притоков были незначительны: 0,08 – 0,16 мг/дм3 N-NO3 максимальное. При этом вариационный размах сезонных изменений 0,05–1,89 мг/дм3 для иона аммония и 0,17–1,40 мг/дм3 для нитрат-иона значительный.

Распределение поступления минерального азота в теплый период имеет два максимума: в мае и июле. Во всех пробах, отобранных за наблюдаемый период в мае, содержание иона аммония больше 1 мг/дм3, повышенное относительно средних значений содержание нитратов, что свидетельствует о значительном влиянии талых снеговых вод в привносе минерального азота в реки бассейна. Дополнительным источником поступления и накопления соединений азота в снежном покрове и затем в талых снеговых водах могут служить продукты горения при сжигании древесных остатков на берегах водохранилища. Поступление соединений азота с дождевым паводковым стоком ниже по сравнению с талым снеговым.

Доля минерального фосфора в стоке биогенных веществ притоков Бурейского водохранилища незначительна – предел колебания средних значений концентрации фосфат-иона составил 0,006–0,030 мг/дм3. Минимальные концентрации до полного отсутствия отмечались в мае, повышенные до 0,056 мг/дм3 (максимальное значение 0,119 мг/дм3 в воде р. Чегдомын) – в июле. Различия в распределении стока соединений азота и минерального фосфора обусловлены особенностями миграционной способности этих элементов. Соединения азота поступают с площади водосбора преимущественно в растворенном состоянии, а фосфор в основном мигрирует вместе с взвешенными веществами – продуктами эрозии почв, поэтому доля минерального фосфора в дождевом стоке увеличивается при полном протаивании почв.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что гидрохимия притоков Бурейского водохранилища на современном этапе определяется, главным образом, природными факторами. По гидрохимическим показателям их можно отнести к второму–третьему классу качества вод, характеризуемых как чистые и умеренно загрязненные. Величины концентрации главных ионов различаются в притоках Буреи, стекающих с горных хребтов восточной и западной ориентации. В воде рек (Туюн, Нижний Мельгин и др.) с восточных склонов хребтов Турана, Дуссе-Алинь и Эзоп, сложенных слаборастворимыми гранитоидами, метаморфическими и метаморфизованными породами, содержание ионов натрия и магния, хлоридных ионов не превышало 3,0 мг/дм3, а ионов калия - 1 мг/дм3. Величина общей минерализации воды была низкой - 25,0 мг/дм3.

Гидрохимическая характеристика рек РП ОЧ РН [5]. Современная характеристика особенностей формирования гидрохимического состава вод р. Ниман и ее притоков приведена по результатам исследований, проведенным в июле 2008 г. сотрудниками ИВЭП ДВО РАН, а также по данным, полученным при подготовке проекта НДВ по бассейну р. Амур.

Поверхностные воды бассейна р. Бурея по величине активной реакции среды в основном относятся к нейтральным, амплитуда колебаний величины рН - от 6,15 до 7,25. Лишь в период половодья и прохождения летних паводков поступление гуминовых веществ с поверхности водосбора (болот и заболоченных земель) может привести к слабокислой реакции (рН = 5,3). Присутствие в составе горных пород р. Ниман меловых эффузивных образований, по-видимому, обусловило более высокую концентрацию гидрокарбонатов кальция и магния в воде этой реки по сравнению с другими притоками Турана.

В горных притоках верхней части бассейна р. Бурея при турбулентном перемешивании водных масс, низкой температуре воды и присутствии мерзлоты дефицит кислорода в любой сезон года не наблюдается. Наибольшая его концентрация отмечается во время половодья и паводков. В реке Ниман летом при температуре 16,8°С вода может быть перенасыщена этим газом, В летнюю межень концентрация кислорода в воде не опускается ниже 9,0 мг/дм3, а процент насыщения - ниже 82. Зимой, с переходом этих рек на грунтовое питание, значительное снижение содержания кислорода в воде не зарегистрировано. Его концентрация находится в пределах от 9,5 до 13,4 мг/дм3, а процент насыщения - в пределах 65-95.(НДВ)

Содержание диоксида углерода в водах Буреи изменяется в больших пределах - от 1,2 до 76,2 мг/дм3. Его наибольшая концентрация отмечается в основном зимой, а низкая - в летнюю межень.

Содержание основных ионов и биогенных элементов приведено в таблице 7.

Основным источником антропогенного влияния на реки бассейна р. Ниман являются прогнозно-поисковые работы и добыча золота, платины и других полезных ископаемых. Реки рассматриваемой части бассейна р. Бурея расположены в Ниманском рудно-россыпном районе (Софийская площадь). Софийская перспективная площадь расположена в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. В пределах площади с середины XIX века ведется добыча россыпного золота, имеется довольно развитая сеть грунтовых дорог. Золоторудные проявления и месторождения Софийской площади условно объединены в четыре крупные зоны: Западную, Буровую, Центральную и Восточную. Общие прогнозные ресурсы золота Софийской площади оцениваются в 75 т. в т. ч. категории Р1 - 24 т, категории Р2 - 51 т. Из других полезных ископаемых в пределах Софийской площади известны проявления олова и геохимические аномалии олова, свинца, цинка, меди, мышьяка.

В зоне разработки золоторудных месторождений нарушается гидрологический режим рек, увеличивается сток взвешенных наносов, что ведет к обеднению водной флоры и фауны, ухудшению экологического состояния рек. Загрязнение речных вод в районах добычи происходит в результате усиления физического и химического выветривания отвалов горных пород и применения химических веществ (цианид натрия, хлорная известь и др.) для переработки пород. Отмечено увеличение стока растворенных веществ в русловую сеть, как в период эксплуатации месторождений, так и после их отработки. Горные работы в карьерах и штольнях приводят к окислению сульфидных минералов в отвалах, поступлению больших количеств сульфатных ионов в речную сеть. Наряду с этим водотоки обогащаются ионами натрия, кальция и магния вследствие сернокислого выщелачивания вскрышных пород. Поэтому речные воды характеризуются на порядок более высоким содержанием сульфатного иона и минерализацией воды (до 98,5 и 180 мг/дм3 соответственно). Наиболее заметно влияние шахтных вод на качество воды рек проявляется при низких расходах воды. Загрязнение продуктами выветривания отходов горнорудного производства наблюдается и на реках более высоких порядков. Использование взрывчатых веществ при вскрышных работах вызывает увеличение содержания нитратного и нитритного азота (до 3,7 и 0,02 мгN/дм3 соответственно). Использование в технологическом процессе для извлечения золота больших количеств цианида натрия, хлорной извести, едкой щелочи и других веществ может вызывать появление вод с высоким содержанием иона натрия и хлоридного иона, нитратного и нитритного азота, вод хлоридно-натриевого состава. В наибольшей степени это влияние проявляется в воде ручьев, которые дренируют хвостохранилища (Шестеркин, 2011).

Таким образом, к основным особенностям водного режима рек бассейна Буреи можно отнести: неравномерность распределения стока в течение года, паводочный режим рек в летний период, отсутствие летней межени, высокую, сравнительно с зимней меженью, водоносность межпаводочного периода, перемерзание малых рек в зимний период. В целом по величине минерализации воды бассейна р. Бурея являются ультрапресными, по химическому составу относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция, реже магния - первому типу. Долины рек рассматриваемой территории верхней части бассейна р. Бурея не населены, что обуславливает невысокий уровень антропогенной нагрузки на территорию водосборного бассейна и водные объекты. По гидробиологическим показателям водные объекты на указанных участках относятся преимущественно к очень чистым и чистым рекам.

Характеристика животного мира территории РП 511

Животный мир представлен в основном видами охотско-камчатской, восточносибирской и высокогорной фаун [5]. По долинам рек проникают некоторые виды приамурской фауны – мандаринка, амурская выпь. Заходят изюбрь и косуля, ядро ареала которой расположено в зоне лиственных лесов и лесостепей. Помимо широко распространенных общепалеарктических видов – бурого медведя, горностая, соболя, зайца-беляка, белки, росомахи, кедровки, каменного глухаря, пеночки-зарнички, чижа, синехвостки, буроголовой гаички – в группе бореальных выделяется комплекс эндемичных для этой провинции охотских видов, к которым относятся, к примеру, дикуша и японский свиристель.

Среди высокогорной фауны отмечены широко распространенные арктоальпийские и гольцовые виды – тундровая куропатка, монгольская альпийская завирушка, из млекопитающих – северный олень, маньчжурская пищуха, из насекомых – желтый аполлон, медведица.

Высокогорная фауна приурочена лишь к отдельным вершинам, зачастую далеко отстоящим друг от друга. В связи с этим она, с одной стороны, характеризуется довольно скудным видовым составом, а с другой – могла сохранить целый ряд эндемичных и реликтовых видов с резко выраженным спорадизмом их распространения. Фауна млекопитающих насчитывает около 30 видов: лось, кабарга, северный олень, изюбрь, косуля, соболь, американская норка, выдра, росомаха, горностай, колонок, ласка, бурый медведь, волк, лисица, рысь, заяц-беляк, белка, бурундук, летяга, лесная азиатская мышь, мышь-малютка, серая крыса, красно-серая полевка, лесной лемминг, северная пищуха и др. Одной из наименее изученных групп остаются рукокрылые, список которых на сегодня ограничивается одним видом – бурый ушан (Plecotus auritus). К настоящему времени зарегистрировано более 150 видов птиц, из них гнездящиеся - менее половины. Обычными на гнездовании являются синехвостка, буроголовая гаичка, корольковая пеночка, кедровка, кукша, рябчик, каменный глухарь, дикуша, каменушка и др. Из пресмыкающихся отмечена живородящая ящерица, из амфибий – дальневосточная лягушка и сибирский углозуб.

В реках обитают амурский, буреинский и крупночешуйный хариус, ленок тупорылой и острорылой форм, таймень, сибирский голец, обыкновенный гольян, пестроногий подкаменщик, налим, дальневосточная ручьевая минога, лаговский гольян, сиг. Энтомофауна насчитывает более 900 видов. Из них: Coleoptera – 311 видов, Lepidoptera – 351, Heteroptera – 116, Diptera – 55, Orthoptera – 21, Hymenoptera – 18, Homoptera – 15, Odonata – 9, Plecoptera – 9, Ephemerodea – 7, Siphonaptera – 7, Thysanoptera – 4, Trichoptera – 4, Neuroptera – 2, Lepismatodea – 1, Mecoptera – 1, Megaloptera – 1, Raphidiodea – 1, Collembola – 62 вида. Семь видов из фауны коллембол являются широко распространенными палеарктами (Willemia anophthalma, Anurophorus palaearcticus, Parisotoma ekmani, Desoria neglecta, D.tshernovi, D.alaskensis, Isotoma viridis), только два – восточно-азиатские (Folsomia ozeana, Ceratophysella brevisensillata). Фауна пауков насчитывает 456 вида из 22 семейств 181 рода. Обнаружены 12 видов сенокосцев и 10 представителей ложноскорпионов.

Отмечены наземные брюхоногие моллюски семейств Ellobiidae, Succineidae, Cochlicopidae, Vertiginidae, Valloniidae, Endodontidae, Arionidae, Zonitidae, Agriolimacidae, Euconulidae.

Характеристика растительного покрова территории РП 511

На территории зоны обитают представители дальневосточной (амурской), охотско-камчатской и восточно-сибирской флористических областей [5]. Преобладают хвойные леса, светлохвойные из даурской лиственницы и темнохвойные с преобладанием аянской ели и в крайне незначительной мере - белокорой пихты. На небольшой по площади территории имеются островные (колковые) смешанные кедрово-широколиственные леса (корейский кедр, маньчжурский ясень, клёны, ильм, монгольский дуб, маньчжурский орех, амурский бархат, берёзы плосколистная и даурская, липа амурская). На крайнем юге зоны, в пределах долины р. Буреи распространены осоково-вейниковые, пойменные и суходольные луга.

Флора территории зоны насчитывает более 512 видов сосудистых растений из 212 родов 69 семейств. К их числу относятся 33 вида сосудистых споровых из 14 родов 11 семейств пяти классов трех отделов; семь видов голосеменных из пяти родов двух семейств; 146 видов однодольных цветковых из 44 родов восьми семейств; 326 видов двудольных цветковых из 149 родов 48 семейств (источник: http://zapbureya.ru/zap.htm). Большим видовым разнообразием характеризуются семейства: осоковые (более 60 видов), астровые (более 40), розоцветные (38), злаки (37), лютиковые (30), ивовые (21), вересковые (20), лилейные (16), гвоздичные (14), камнеломковые (13), крестоцветные, бобовые и норичниковые. Также наблюдались более 150 видов мхов, более 90 видов лишайников. Наиболее широко представлены роды Cladonia, Hypogymnia, Pertusaria и Usnea. В растительном покрове территории хорошо выражена вертикальная поясность, которая относится к океаническому типу, что обусловлено влиянием воздушных масс тихоокеанского летне-осеннего муссона. Выделяются три высотных пояса: лесной (горнотаежный), подгольцовый и гольцовый. Высокогорья, или гольцы, покрыты каменистой тундрой с литофильными лишайниками и скудным набором высшие растений: Artemisia lagocephala, Luzula parviflora, Rhododendron parvifolium. Пологие склоны и каменистые плато занимает лишайниковая, или ягельная, тундра, не имеющая кустарникового яруса. Преобладает Cetraria nivalis и др. Лишь кое-где в углублениях встречаются Sorbaria pallasii, Ribes triste, в редком кустарничково-травяном ярусе единично отмечается Polygonum viviparum. Повышенная роль лишайников и моховых синузий – древняя черта высокогорных ландшафтов северных побережий Тихого океана.

Несколько ниже, на умеренно увлажненных супесчаных почвах с включениями камней, на смену лишайниковой приходит ерниково-лишайниковая тундра. Кустарниковый ярус из Betula divaricata, Ledum palustre, Sorbaria pallasii, B. Incarnata и др. покрывает 30–60% почвы. В слабо развитом (покрытие до 0,1) кустарничково-травяном покрове чаще других встречаются Vaccinium vitis-idaea, Hierochloe alpina, Empetrum nigrum, Cassiope ericoides, Carex rigidioides, Luzula nivalis. Чем ближе к гольцовому поясу, тем сильнее меняются размер и габитус кустарников; появляются обширные поляны с травянистыми и кустарничковыми синузиями.

На северных склонах, на более прикрытых и выровненных площадках, встречаются небольшие участки ерниково-моховой тундры с Vaccinium vitis-idaea, Pyrola incarnata, Linnaea borealis, ягелями рода Cladonia, на переувлажненных местах – Shpagnum. Петрофиты представлены Galium verum, Orostachys spinosa и др. В гольцовом и подгольцовом поясах около снежников, сохраняющихся до середины лета, отмечается особый вариант альпийских лугов – нивальные (приснежные) лужайки с Angelica saxatilis, Pulsatilla ajanensis, Trollius riederianus, Viola biflora, Primula cuneifolia, Potentilla elegans, Pentaphylloides fruticosa, Rhododendron aureum, Empetrum sibiricum, Ribes triste. В растительном покрове горно-таежного пояса доминируют светлохвойные лиственничные леса (Larix gmelini) с Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, Empetrum nigrum. На покатых склонах, хорошо увлажненных за счет стока, располагаются лиственничники вейниково-разнотравные, в которых подлесок практически отсутствует.

Долинные лиственничники занимают как достаточно увлажненные, но хорошо дренированные и аэрированные местообитания речных пойм, так и избыточно увлажненные холодные местообитания там, где вечная мерзлота залегает глубоко. Второй ярус древостоя образуют Picea ajanensis, Abies nephrolepis, Betula platyphylla; подлесок состоит из мезофильных пойменных кустарников: Cornus (Swida) alba, Spiraea salicifolia, Sorbus amurensis; кустарниково-травяной покров из мезофильных растений (папоротников, вейника и др.) развит сравнительно слабо. Заболоченные лиственничные редколесья на плоских участках над поймой носят особое название – мари. Кедровый стланик в тех или иных количествах присутствует в подлеске почти всех лесных формаций. В то же время самостоятельные насаждения он образует лишь в строго определенных границах и экологических условиях. Высотные границы его распространения колеблются от 800 до 1000-1600 м абс.выс. Из кустарников ему сопутствуют Duschekia kamtscatica, Betula divaricata, а в верхнем ярусе гор – Rhododendron aureum. В нижнем ярусе зарослей кедрового стланика встречаются Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre, Dryopteris fragrans, Cassiope, Claytonia eschscholtzii и др. Напочвенный покров развит хорошо и состоит из зеленых мхов и лишайников. Последние преобладают. Пожары являются губительными для зарослей кедрового стланика, возобновление его происходит медленно, вследствие чего исходный ценоз может не восстановиться. Заросли кедрового стланика имеют большое почвозащитное и водоохранное значение, препятствуют развитию эрозионных процессов в горах. Кроме того, его орехи являются основным кормом пушных зверей: белки, соболя и др. От уреза р. Бурея до верхней границы леса отдельными островками в распадках встречаются еловые леса из Picea ajanensis. Местами они занимают неширокие полосы крутых нижних частей склонов, тянутся от подгольцовой седловины, образуя более или менее широкую полосу леса, веерообразно расширяются в водосборных воронках истоков горных ручьев. Общая черта мест произрастания ельников – достаточное (до несколько избыточного) увлажнение при хорошем дренаже. Лучше других сохранились от пожаров приручьевые хвощево-папоротниковые ельники. Обычно они занимают лишь узкую полосу (30-40 м в поперечнике) со свежей, легко суглинистой почвой на наклонном плоском днище долины между крутыми склонами. Поверхность днища часто неровная, с крупными камнями, рытвинами и вывернутыми с корнем деревьями. Второй ярус древостоя образован более молодыми елями с примесью березы плосколистной (Betula platyphylla). В травяном покрове выделяются пышные группы Athyrium filix-femina, Aruncus asiatica, Cacalia hastata; заметна примесь Equisetum. На более пологих склонах располагаются папоротниково-зеленомошные ельники. Им свойственна небольшая примесь лиственницы в господствующем пологе. Во втором ярусе встречается береза. В подлеске – разбросанные, не образующие яруса, экземпляры рябины, смородины, иногда ольховника и бузины. Вдоль ручьев тянутся узкие полосы рябинника. Травяной покров редкий, на северных склонах состоит из Gymnocarpium robertianum. В понижениях всюду рассеяны Linnaea borealis, Mitella nuda, Trientalis europaea, Pyrola incarnata и др. Сплошной моховой покров мощностью до 11 см образует Hylocomium proliferum с небольшой примесью других зеленых мхов. Небольшими участками по всему бассейну Левой и Правой Буреи распространены лиственные леса из Populus suaveolens, Chosenia arbutifolia, Salix cardiophylla. Главным фактором, направляющим их развитие и смены, является деятельность реки. Песчаные наносы населяют в первую очередь Salix cardiophylla, S. udensis, S. rorida. На более мощных песчаных наносах, а также на галечниках, поселяются чозения и тополь. Тополевые и чозениевые леса находятся в зоне влияния паводков, и травяной покров в них развит слабо. Чаще других отмечены Poa palustris, Senecio cannabifolius, Oxytropis и др. Спелые тополевники, расположенные на участках долины, вышедших из зоны затопления рекой, имеют более богатый видовой состав сформировавшихся нижних ярусов с преобладанием вейника Лангсдорфа. Следующая стадия развития тополевников – смешанные леса из тополя и лиственницы. Они являются переходными между тополевниками и долинными лиственничниками. В южной части территории в понижениях рельефа к долинным темнохвойным, тополевым, реже к лиственничным лесам примешивается пихта белокорая (Abies nephrolepis).

Значительные площади занимают березняки из березы плосколистной (Betula platyphylla). Эти формации являются вторичными и кратковременными. Чаще всего они покрывают площади пожарищ на месте лиственничных лесов. Оставшиеся после пожара лиственницы образуют полог древостоя, тогда как береза и осина входят во II полог; подлесок и кустарничково-травяной ярус развиты хорошо и представлены теми же растениями, которые составляли эти ярусы в исходном ценозе.

Небольшие площади занимают болота эутрофного типа. На них выделяется одна ассоциация – осоково-пушицевая (Carex schmidtii и Eriophorum vaginatum). Единично встречаются Menyanthes trifoliata, Pedicularis resupinata, Lythrum salicaria и др.

Характеристика почвенного покрова территории РП 511

Территория района находится в зоне горных буро-таежных, горных буро-таежных иллювиальных и болотных почв [5]. Характерной особенностью почв является их маломощность. На горных склонах мощность почвенного покрова обычно не превышает 10–25 см, причем этот слой на 50% состоит из обломков горных пород.

Ниже приводится характеристика наиболее распространенных почв.

Горно-тундровые торфяно-перегнойные. Расположены в верхнем поясе гор (900 м над уровнем моря и более) в зоне распространения кедрового стланика, сменяются гольцами и каменистыми россыпями.

Горные буро-таежные мерзлотные почвы. Приурочены к склонам и вершинам, где произрастают лиственничные леса.

Гумусово-иллювиальные горно-таежные. Почвы верхнего пояса горных ельников.

Мерзлотные таежные торфянисто-глеевые почвы. Развиты на предгорных участках при переходе от маревых пространств к склонам под багульниковыми лиственничниками.

Торфянисто-болотные почвы. Распространены на болотных пространствах маревых лиственничников с влаголюбивой растительностью.

Иловато-дерновые слоистые почвы аллювиального происхождения приурочены к заливным поймам рек и елово-тополевым зарослям.

5. Воздействие боковых блоков РН «Союз-2» этапов 1а и 1б на 
окружающую среду в РП № 511

Районы падения I ступени РН «Союз-2» этапов 1а и 1б подвергаются трем видам загрязнения:

- загрязнением металлоконструкциями, образующимися в результате падения и разрушения ОЧ;

- химическим загрязнением от пролива на поверхность остатков компонент ракетного топлива (КРТ) и рабочих жидкостей (керосина, пероксида водорода, масла гидравлического);

- загрязнением, образующимся в результате возгорания растительности (в пожароопасный период после падения ОЧ на твердую подстилающую поверхность).

Кроме этого на компоненты окружающей среды оказывается акустическое и сейсмическое воздействия.

Приземляются ББ в отведенном районе падения кучно – расстояния между ними не превышают, как правило, 1 км. До момента соударения ББ с подстилающей поверхностью в районе падения разрушения конструкции блоков, как правило, не происходит. В результате жесткого приземления значительно деформируются практически все конструктивные элементы двигательной установки, что приводит (в большинстве случаев) к разгерметизации бака пероксида водорода с последующим каталитическим окислением (сопровождающимся взрывом) пролившегося из бака пероксида при контакте с органическими загрязнителями. Локализованный в хвостовом отсеке ББ взрыв пероксида водорода приводит к разрушению хвостового отсека, в результате которого возможны разлет небольшого числа конструктивных элементов в радиусе до 15 м, а также кратковременное (до снижения концентрации паров пероксида до пожаробезопасных значений) возгорание использующихся в конструктивных элементах хвостового отсека органических материалов. При определенных метеорологических условиях этот взрыв может привести к возгоранию сухой растительности (при ее наличии в месте падения ББ) и, соответственно, к лесным или луговым пожарам. Также в результате разгерметизации гидравлических магистралей двигательной установки могут иметь место проливы (разбрызгивание) на грунт горючего (не более 225 кг керосина Т-1 в месте падения одного ББ) и не относящегося к ядовитым техническим жидкостям гидравлического масла МГ-10-В (до 6 л из одного ББ). Материалы конструкции ББ химически инертны и до очистки мест падения от фрагментов по штатным технологиям проведения послепусковых работ в РП ОЧ РН не оказывают вредного воздействия на компоненты окружающей среды.

Степень возможной механической деформации почво-грунтов в месте удара о землю хвостового отсека ББ (самой тяжелой части блока) определяется прочностью подстилающей поверхности на одноосное сжатие (при средней увлажненности для летнего сезона) и сезонными климатическими условиями (прочность наледи, глубина снежного покрова, степень обводненности почво-грунтов в весенний и осенний периоды). В зависимости от значений этого параметра на территории одного района падения в зависимости от типа подстилающей поверхности в месте приземления образующиеся в месте удара воронки будут иметь глубину от 0 до 
50 см, а их суммарная (для 4-х ББ) площадь составит от 0 до 22,3 м2.

Анализ результатов инструментального контроля содержания нефтепродуктов в почве (аккредитованных методик определения в почве исключительно керосиновых фракций нефти в настоящее время не существует), проводившегося в районах падения боковых блоков I ступени РН типа «Союз-У» при их пусках с космодрома «Байконур» в 2006 и 2007 годах силами аналитической лаборатории «Инфракос-Экос-Аналитика» (Республика Казахстан) флуориметрическим методом  [1]  показал, что концентрация нефтепродуктов в пробах почвы с мест падения боковых блоков в среднем находится в пределах от 24,58 до 354,83 мг/кг, а в фоновых пробах от 13,65 до 13,8 мг/кг. Максимальная концентрация нефтепродуктов – 10425 мг/кг - обнаружена в месте падения блока «Д» РН «Союз-ФГ» при пуске 14.12.2007 г.  В фоновых пробах максимальная концентрация нефтепродуктов составила 45,75 мг/кг.

При попадании ББ в водные объекты (озера, реки и болота) взрывного окисления  пероксида водорода, как правило, не происходит, однако возможна разгерметизация гидравлических магистралей ДУ и баков горючего, что приведет к поступлению керосина Т-1 в водную среду, изменению органолептических свойств воды, замедлению процессов нитрификации и естественного самоочищения водоемов. Углеводородная пленка, образующаяся на поверхности загрязненных водоемов, нарушает процесс естественной аэрации воды, что влечет за собой кислородное голодание гидробионтов. Однако в загрязненных Т-1 водоемах протекают также процессы их самоочищения, основанные на жизнедеятельности водных микроорганизмов, которые окисляют углеводородные загрязнения до диоксида углерода и воды. Скорость процесса самоочищения загрязненных Т-1 водных объектов во многом зависит от их температуры. При температуре плюс 5оС  и ниже самоочищение водоемов практически полностью приостанавливается. При температуре плюс 20оС за пять-семь суток содержание Т-1 в эмульгированном виде снижается на 40 % [3]. Обобщенная характеристика горючего Т-1 приведена в приложение А.

При жестком приземлении ББ в месте удара возникает источник незначительных сейсмических колебаний грунта эквивалентный взрыву в грунте не более 10 кг тротила. Рассчитанный в соответствии с [4] радиус обнаруживаемых чувствительными измерительными приборами колебаний грунта при падении ББ «Союз-2» на твердую подстилающую поверхность не превышает 78 м. Соответственно, геологическое и гидрологическое состояние грунта в районах падения ББ не изменяется.

Приземляющиеся ББ РН «Союз-2» начиная с 15 км имеют дозвуковую скорость и акустического воздействия на объекты биоценоза в процессе падения не оказывают. Акустическое воздействие взрыва остатков перекиси водорода в хвостовом отсеке (максимальный тротиловый эквивалент – 6 кг) не превышает 118.1 дБА, что соответствует уровню акустического воздействия грозовых разрядов.

В ходе создания космодрома «Восточный» разрабатывается комплекс технических средств и баз эксплуатации районов падения (КТС БЭРП) отделяющихся частей ракет-носителей, пускаемых с космодрома «Восточный». Одной из задач КТС является очистка мест падения ОЧ РН и их фрагментов от металлоконструкций  с последующей отправкой к местам их утилизации.

Работы по утилизации ОЧ РН из РП  предусматривают [2]:

- поиск и картирование мест расположения точек падения РП ОЧ и их фрагментов (при помощи средств авиационного наблюдения);

- экспресс-контроль состояния объектов окружающей среды в местах падения РП ОЧ, контроль технического состояния ОЧ, снятие с ОЧ элементов пиротехники;

- очистку ОЧ от остатков топлива;

- разделку ОЧ на фрагменты (в случае необходимости);

- эвакуацию ОЧ (фрагментов ОЧ) для утилизации;

- очистку и рекультивацию (в случае необходимости) мест падения от загрязнений КРТ.

6 Безопасность трассы запуска на наклонение 51,7°, проходящей по 
территории Хабаровского края

Настоящие материалы разработаны на основе материалов эскизного проектирования КРК «Союз-2» на космодроме «Восточный» [6]  и содержат показатели безопасности трасс запуска для объектов, расположенных вдоль трасс пусков РКН вблизи района  падения ББ РКН.

Под трассой пуска понимается проекция траектории полета РКН на земную поверхность.

Под аварийной трассой пуска понимается линия на поверхности Земли, образованная центрами группирования точек падения аварийной РН или ее фрагментов для различных моментов времени отказа или аварийного выключения ее двигателей (АВД).

Под аварийной зоной трассы понимается фигура на поверхности земли, вытянутая вдоль аварийной трассы и ограниченная левой и правой границами максимального (с заданной вероятностью) бокового разброса точек падения РН. Ширина аварийной зоны определяется нештатными ситуациями, приводящими к максимальному отклонению полёта РН в боковом направлении.

В качестве показателей безопасности трассы принята вероятность поражения аварийным изделием конкретных наземных объектов с учетом их размеров  и расположения относительно трассы.

Критерии допустимости риска для населения определены на основании рекомендаций МЧС РФ (СП 11-112-2001) и приведены в таблицах 6.1, 6.2.

Таблица 6.1 - Критерии уровней риска в зависимости от социального ущерба при реализации опасности

| Вероятность реализации опасности в год | Социальный ущерб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погибло более одного человека, имеются пострадавшие | Погиб один человек, имеются пострадавшие | Погибших нет, имеются серьезно пострадавшие | Серьезно пострадавших нет, имеются потери трудоспособности | Лиц, с потерей трудоспособности нет |
| 1 > 1 |  |  |  |  |  |
| 1- 10-1 |  |  |  |  |  |
| 10-1- 10-2 |  |  |  |  |  |
| 10-2- 10-3 |  | 2 |  |  |  |
| 10-3- 10-4 |  |  | 3 |  |  |
| 10-4- 10-5 |  |  |  |  |  |
| 10-5- 10-6 |  |  |  |  |  |

1 - Зона неприемлемого риска, необходимы неотложные меры по уменьшению риска;

2- Зона жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска;

3 - Зона приемлемого риска, нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска.

Таблица 6.2 - Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - финансовый ущерб»

| Вероятность реализации опасности в год | Финансовый ущерб, МРОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 200000 | 20000-200000 | 2000-20000 | 200-2000 | <200 |  |
| > 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 - 10-1 |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 – 10-2 |  |  |  |  |  |  |
| 10-2 – 10-3 |  | 2 |  |  |  |  |
| 10-3 – 10-4 |  |  | 3 |  |  |  |
| 10-4 – 10-5 |  |  |  |  |  |  |
| 10-5 – 10-6 |  |  |  |  |  |  |

МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством РФ.

1 - Зона неприемлемого риска, необходимы неотложные меры по уменьшению риска;

2 - Зона жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска;

3 - Зона приемлемого риска, нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска.

6.1 Риск для населения в зоне падения боковых блоков.

Падение боковых блоков РН предполагается осуществлять в зону, представляющую собой четырехугольник с координатами вершин, представленными в таблице 6.3. Зона имеет протяженность вдоль трассы  145 км, при размерах эллипсов рассеяния ББ (±25*±15 км). Зона падения ББ показана на рисунке 3.3

Таблица 6.3 - Координаты вершин четырехугольника зоны падения ББ

| Отделяющаяся часть РН | Геодезические координаты центра эллипса, вершин многоугольника |  |
| --- | --- | --- |
|  | северная широта, градус, мин | восточная долгота, градус, мин |
| Боковые блоки | 51 56 | 132 06 |
|  | 51 49 | 134 12 |
|  | 51 27 | 134 07 |
|  | 51 34 | 132 02 |

Зона на 95% расположена в  Верхнебуреинском районе Хабаровского края и частично (5%) в Селемджинском районе Амурской области (см. Таблица 6.4 ).

Таблица 6.4 - Распределение площади зоны падения ББ по административным районам

|  | S, км2 | S,% | Территория | Район | Q, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5678.4 | 95.3% | Хабаровский край | Верхнебуреинский | 0.70 |
| 2 | 282.1 | 4.7% | Амурская область | Селемджинский | 0.33 |
|  | 5960.5 |  |  |  |  |

Q, чел./км2 - средняя плотность по административному району.

Местность практически ненаселенная - средняя плотность по административным районам - 0.3-0.7 чел./км2. В зоне расположен  единственный жилой поселок Шахтинский (Хабаровский край) с населением 74 чел. (по данным переписи 2010г). Районы падения ББ выбираются с учетом обеспечения безопасности населения поселка (удаленность  границ РП от поселка  не менее 7-8 км обеспечивает риски для жителей ПСТ Шахтинский от поражения прямым попаданием ББ на уровне 10-5 - уровень приемлемого риска). Возможные варианты расположения районов падения ББ в выделенной под РП зоне  представлены на рис. 3.3.

6.2 Безопасность трассы пуска РКН на орбиту с наклонением 51.7

- Вероятности падения аварийной РН на территории районов Хабаровского края приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5. - Распределение площади АЗТ и вероятности падения аварийной РН по районам Хабаровского края

| Lтс | S, км2 | P | Район | Q, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 332.1 | 4946.7 | 1.2E-03 | Верхнебуреинский | 0.70 |
| 545.8 | 6879.0 | 7.8E-04 | Солнечный | 1.28 |
| 584.3 | 76.7 | 1.9E-06 | Им. Полины Осипенко | 0.22 |
| 693.1 | 3818.1 | 3.7E-04 | Комсомольский | 1.15 |
| 767.0 | 5539.9 | 3.5E-04 | Ульчский | 0.70 |
| 819.6 | 1355.8 | 3.1E-05 | Ванинский | 1.81 |
|  | 22616.2 | 2.7E-03 | Хабаровский край |  |

Lтс – средняя удаленность региона от точки старта (ТС);

S - площадь аварийной зоны трассы (АЗТ) для данного региона;

Р – вероятность падения аварийного изделия на территорию района при пуске;

Q - средняя плотность населения.

Оценки вероятностей падения аварийного изделия на территории населенных пунктов (НП) и рисков для населения в них приведены в таблицах 6.6. Оценки сделаны для следующих расчетных вариантов:

- поражение ударной волной при наземном взрыве в предположении падения целого, не разрушенного на фрагменты аварийного изделия или в результате разрушения строений в населенных пунктах;

- поражения фрагментами аварийного изделия при его разрушении при аварии в полете.

Таблица 6.6. - Оценки рисков в НП в АЗТ для трассы запуска РКН «Союз-2» этапов 1б, 1а  на наклонение  51.7 (10 пусков в год)

| № | Lтс | тип | имя | Nч. | Риск фр. | Риск трот. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60.0 | ПСТ < 1000 | Козловка | 0.093 | 2.5E-08 | 2.9E-07 |
|  | 62.4 | ПСТ < 1000 | Богословка | 0.270 | 1.3E-06 | 6.3E-06 |
|  | 341.7 | ПСТ <1000 | Шахтинский | 0.074 | 4.6E-08 | 2.0E-07 |
|  | 506.7 | ПСТ > 1000 | Березовый | 5.498 | 2.6E-07 | 1.5E-07 |
|  | 513.0 | ПСТ < 1000 | Амгунь | 0.461 | 2.2E-08 | 2.3E-08 |
|  | 518.1 | ПСТ > 1000 | Дуки | 1.727 | 1.8E-06 | 1.2E-06 |
|  | 522.5 | ПСТ < 1000 | Болен | 0.132 | 2.0E-07 | 3.3E-07 |
|  | 557.1 | ПСТ > 1000 | Эворон | 1.344 | 1.4E-06 | 8.7E-07 |
|  | 572.0 | ПСТ < 1000 | Сельхоз | 0.080 | 1.8E-08 | 3.4E-08 |
|  | 572.1 | ПСТ < 1000 | Харпичан | 0.848 | 9.2E-08 | 6.3E-08 |
|  | 707.1 | ПСТ > 1000 | Ягодный | 1.719 | 1.8E-07 | 7.3E-08 |
|  | 710.3 | ПСТ < 1000 | Черный Мыс | 0.198 | 4.1E-08 | 3.3E-08 |
|  | 718.5 | ПСТ < 1000 | Новоильиновка | 0.086 | 1.6E-07 | 2.0E-07 |
|  | 735.2 | ПСТ < 1000 | Им.М.Горького | 0.004 | 4.0E-10 | 4.5E-09 |
|  | 739.0 | ПСТ > 1000 | Киселевка | 0.789 | 3.6E-08 | 1.7E-08 |
|  | 758.5 | ПСТ > 1000 | Циммермановка | 1.504 | 3.0E-07 | 1.1E-07 |

Nч.	– численность жителей по базе данных, тыс. чел.

Риск фр.– вероятность падения РН/фрагментов на дома в НП.

Риск трот. – вероятность поражения УВВ при взрыве РН.

Как следует из таблицы 6.6, максимальные оценки рисков для людей во всех НП не превышают 10-5 (уровень приемлемого риска, не требующего принятия дополнительных мер безопасности) и существенно ниже фоновых рисков вследствие других техногенных факторов.

Трасса проходит на удалении от крупных  НП, падение РН при аварии на их территории исключается.

- Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа.

Перечень объектов окружающей среды и контролируемые параметры, за состоянием за которых необходимо вести наблюдение в ходе мониторинга районов падения боковых блоков I ступени РН «Союз-2» этапов 1а и 1б,  приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Типовая программа производственного контроля и экологического мониторинга в районах падения ОЧ РН «Союз-2» с космодрома "Восточный"

| № п/п | Этапы проведения инструментального контроля | Обследуемые объекты окружающей среды и контролируемые параметры | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексные эколого-ландшафно-геохимические исследования и оценка состояния окружающей среды | 1. Отбор проб приземного слоя атмосферного воздуха в точках отбора проб почвы. Определение концентраций углеводородов, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы. | Один раз до первого пуска РКН «Союз-2» и один раз по завершению пусков по программе ЛИ. |
|  |  | 2. Отбор проб приземного слоя атмосферного воздуха в 2-х ближайших к РП населенных пунктах. Определение концентраций углеводородов, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы |  |
|  |  | 3. Отбор проб поверхностного слоя почвы в контрольных точках РП; определение рН, концентрации нефтепродуктов и токсичности. |  |
|  |  | 4. Отбор проб почвы из горизонтов почвенных разрезов (по одному разрезу на каждый тип почвы в РП) и определение: - концентраций подвижных и валовых форм тяжелых металлов (кадмия, свинца, ртути, мышьяка, цинка, меди, кобальта, никеля, молибдена, хрома), сульфатов, фосфора (подвижного); - концентрации нефтепродуктов; - анионного и катионного состава; содержания гумуса; рН; - микробиологической активности. |  |
|  |  | 5. Отбор проб растительности в точках поверхностного опробования почвы на площади РП и определение содержания: ртути, кадмия, свинца, мышьяка, никеля, хрома. Оценка состояния растительного покрова РП. |  |
|  |  | 6. Отбор проб поверхностных и подземных вод (из колодцев при их наличии), донных отложений и определение: а) химического состава вод и донных отложений: нефтепродукты, тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, ртуть), взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, аммонийный азот, нитриты, нитраты, железо общее; б) БПК, ХПК, растворенного кислорода в воде; в) рН; г) токсичности. |  |
|  |  | 7. Оценка состояния основных групп позвоночных и водных беспозвоночных животных в комплексных полисезонных зооэкологических работах. |  |
| 2 | Оценка состояния объектов ОПС в РП перед каждым пуском РКН «Союз-2» по программе ЛИ | 1. Отбор проб приземного слоя атмосферного воздуха в точках отбора проб почвы. Определение концентрации углеводородов, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы. | Все пуски по программе ЛИ |
|  |  | 2. Отбор проб приземного слоя атмосферного воздуха в 2-х ближайших к РП населенных пунктах. Определение концентраций углеводородов, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы. |  |
|  |  | 3. Отбор проб поверхностного слоя почвы в контрольных точках РП; определение рН, концентрации нефтепродуктов. |  |
|  |  | 4. Отбор проб растительности в контрольных точках поверхностного опробования почвы РП. Оценка состояния растительного покрова РП. |  |
|  |  | 5. Отбор проб поверхностных и подземных вод (из колодцев при их наличии), донных отложений и определение: а) химического состава вод и донных отложений; б) БПК, ХПК; в) рН. |  |
| 3 | Оценка состояния объектов ОПС в местах падения ББ после пуска РКН «Союз-2» по программе ЛИ. | 1. Оценка состояния почвенного покрова. Отбор почвы (снега) и определение рН концентрации нефтепродуктов. | Все пуски по программе ЛИ |
|  |  | 2. Оценка состояния поверхностных водных объектов. Отбор проб из поверхностных водных объектов и определение концентраций нефтепродуктов. |  |
|  |  | - Отбор проб воздуха и определение концентраций углеводородов, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода |  |
|  |  | - Оценка состояния растительности. |  |
| 4 | Оценка состояния объектов ОПС в РП после каждого пуска РКН «Союз-2» по программе ЛИ. | 1. Отбор проб приземного слоя атмосферного воздуха в точках отбора проб почвы. Определение концентрации углеводородов, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы. | Все пуски по программе ЛИ |
|  |  | 2. Отбор проб приземного слоя атмосферного воздуха в 2-х ближайших к РП населенных пунктах. Определение концентраций углеводородов, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы. |  |
|  |  | 3. Отбор проб поверхностного слоя почвы в контрольных точках РП; определение рН, концентрации нефтепродуктов. |  |
|  |  | 4. Отбор проб растительности в контрольных точках поверхностного опробования почвы РП. Оценка состояния растительного покрова РП. |  |
|  |  | 5. Отбор проб поверхностных и подземных вод (из колодцев при их наличии), донных отложений и определение: а) химического состава вод и донных отложений; б) БПК, ХПК; в) рН. |  |

Резюме.

Оценка воздействия КРК «Союз-2» » этапов 1а и 1б на окружающую среду в районах падения отделяющихся частей РКН на компоненты окружающей среды в районе падения № 511 показала следующее:

- при падении  боковых блоков возможно загрязнение почвы нефтепродуктами, а также, при взаимодействии с пероксидом водорода, возгорание сухой растительности;

- происходит загрязнение РП элементами конструкции ББ РН «Союз-2».

Приведен перечень мероприятий по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации РП ОЧ РН «Союз-2». С учетом проводимых мероприятий:

- устранение из РП ОЧ элементов конструкции ББ;

- рекультивация земной поверхности в местах приземления элементов ББ;

- тушение очага возгорания (при необходимости).

экологическая нагрузка в районах падения боковых блоков оказывается в допустимых пределах.

На расстоянии 78 м  от места удара ББ «Союз-2» колебания грунта не регистрируются. Геологическое и гидрологическое состояние грунта в районах падения ББ не изменяется.

Проведенная оценка вероятностей падения аварийного изделия на территории населенных пунктов (НП) и риски для населения в них не превышают 10-5 (уровень приемлемого риска, не требующего принятия дополнительных мер безопасности) и существенно ниже фоновых рисков вследствие других техногенных факторов.

Приведена  программа производственного контроля и экологического мониторинга в районах падения ОЧ РН «Союз-2» при запусках с космодрома «Восточный».

Приложение А

Обобщенная характеристика горючего Т-1

# А.1. Горючее «T-1»

# Краткие физико-химические характеристики горючего.

По внешнему виду горючее «Т-1» представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с запахом нефтепродуктов, получаемую путем прямой перегонки нефти малосернистых сортов. Усредненный элементарный и групповой состав горючего приведен в таблице А.1.1.

Таблица А.1.1 – Химический состав горючего Т-1

|  | Химические элементы |  |  |  |  | Группы углеводородов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | H | O | S | N | Алканы | Цикланы | Арены | Алкены |
| Содержание в процентах | 86,3 | 13,6 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 30-50 | 40-60 | 15-20 | 1,0-1,5 |

# Особенности применения горючего.

1. Горючее «Т-1» не самовоспламеняется с кислородом и другими окислителями, кроме фтора и его соединений, соответственно для запуска двигателя применяют специальные пиротехнические устройства или пусковые горючие, самовоспламеняющиеся с кислородом.

2. В связи с тем, что в горючем, несмотря на очистку, все же содержится некоторое количество соединений, содержащих серу, кислород, азот, имеется некоторое количество олефинов и довольно значительное – ароматиков, при использовании продукта для охлаждения стенок сопла, где тепловые потоки очень велики, возможно образование твердых отложений на стенке. Это ведет к резкому, на несколько сотен градусов, перегреву стенки и возможности ее прогара. Мерой борьбы против данного обстоятельства в условиях эксплуатации является хранение горючего при максимальной степени заполнения емкости и ограничении обмена воздуха в газовой подушке ее с внешней средой.

- Горючее «Т-1» не агрессивно к конструкционным материалам; углеродистая сталь, алюминиевые сплавы являются весьма стойкими материалами.

Емкости для хранения и транспортировки горючего изготавливаются из углеродистой стали. Достаточно широк выбор пластических материалов, стойких в контакте с горючим: специальные сорта резины, полиэтилен, поливинилхлорид и др.

4. Токсическое действие горючего «Т-1» выражено слабо, что характерно для нефтепродуктов вообще. Но при большой концентрации паров в воздухе могут ощущаться головная боль, тошнота, а при хроническом вдыхании паров могут появиться расстройства нервной системы, сердечной деятельности. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе равна 0,3 мг/дм3.

При отравлении парами горючего рекомендуется вдыхание нашатырного спирта, кислорода, применение успокоительных средств.

5. Горючее обладает сравнительно низкой температурой вспышки (на уровне 30 °С) и, следовательно, пожароопасно в условиях хранения при повышенных температурах.

# Эколого-гигиеническая характеристика горючего «Т-1»

Эколого-гигиеническая значимость загрязнения углеводородными топливами объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, воды) определяется особенностями их физико-химических свойств и токсическими свойствами, приведенными в таблице А.1.2.

Таблица А.1.2 - Гигиенические регламенты горючего Т-1 в объектах окружающей среды

| Класс опасности | Воздух, мг/м3 |  |  | Вода водоемов, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПДКРЗ |  | ОБУВ | ПДКхозбыт | ПДКрыбхоз |
|  | максимально-разовая | среднесменная |  |  |  |
| 4 | 600* | 300* | 1,2 | 0,01 | 0,05** |
| Примечание: * - принята по аналогии с осветительным керосином; ** - принята по аналогии с нефтепродуктами. |  |  |  |  |  |

При попадании в воду «Т-1» придает резкий специфический запах, ощущаемый при концентрации 0,1 мг/дм3.

Углеводородные топлива очень устойчивы в почве и воде. Биохимическим путем практически не разрушаются. Порог восприятия запахов «Т-1» в воде при 20°С – 0,03 мг/дм3. Неблагоприятно влияют на санитарный режим, усиливают процесс БПК (биохимическое потребление кислорода) и торможение нитрификации в концентрации 20 мг/дм3 и более.

При однократных больших проливах и длительных многолетних повторных проливах значительных количеств топлива на почву возможно загрязнение не только поверхности, но и глубоких слоев почвы, а при смывах с нее - воды водоемов. Миграция его по профилю почвы создает опасность загрязнения грунтовых вод.

Загрязнение рек и озер нефтепродуктами, к которым можно отнести углеводородное топливо «Т-1», крайне пагубно отражаются на рыбном хозяйстве. Кроме прямого токсического действия на рыб, нефтепродукты уничтожают нерестилища и нагульные угодья, препятствуют естественной аэрации и нарушают нормальные биологические процессы водоема. Нефтепродукты загрязняют не только поверхность воды, но и распространяются по всей ее толще, оседают вместе с илом на дно водоема и способны к вторичному загрязнению водоема.

Нефтепродукты портят качество рыбной продукции. Наличие в водоеме нефти в количестве 0,1 мг/дм3 придают мясу рыб неустранимый при обработке привкус и запах нефтепродуктов.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| ББ - | боковой блок |
| --- | --- |
| КРК - | космический ракетный комплекс |
| КРН - | комплекс ракеты-носителя |
| КРТ - | компоненты ракетного топлива |
| КТС - | комплекс технических средств |
| ММП- | многолетнемерзлотные породы |
| ОЧ - | отделяющаяся часть |
| РКН - | ракета космического назначения |
| РН - | ракета-носитель |
| РП - | район падения |
| УВГ - | углеводородное горючее |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Отчет о работе по договору между ФГУП «ЦЭНКИ» и ДГП «Инфракос-Экос» № 42-05 от 22 мая 2007 года по выполнению Плана совместных работ на 2007 год по реализации «Программы проведения работ по развитию и совершенствованию системы экологического мониторинга космодрома «Байконур» при проведении пусков РН «Союз» с КА «Глобалстар-1», «Глобалстар-2» и «Радарсат-2». ДГП «Инфракос-Экос». Алматы. 2008.

2. Космический ракетный комплекс «Союз-2» на космодроме «Восточный». Пояснительная записка. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду КРК «Союз-2»при создании и эксплуатации на космодроме «Восточный». Союз-Восток.0000-0 ПЗ-2. (Эскизный проект). – ФГУП «ЦНИИмаш», ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», 2012г.

3. Химия и технология углеводородных горючих / Под ред. И.И. Барышниковой, Б.В. Гидаспова, Л.: 1990, 318 с.

4. Справочник взрывника /Под редакцией проф. Б. Н. Кутузова - М.: Недра, 1988.

- Участие в предварительной рекогносцировке районов падения отделяющихся частей ракет-носителей в дальневосточном федеральном округе. Разработка материалов в эскизный проект на комплекс технических средств и баз эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет-носителей, пускаемых с космодрома «Восточный». ИВЭП СО РАН, 2013г.

- Космический ракетный комплекс «Союз-2» на космодроме «Восточный». Пояснительная записка. Материалы по оценке безопасности трасс запуска РКН с космодрома «Восточный» и в РП ОЧ РКН. Союз-Восток.0000-0 ПЗ-3. (Эскизный проект). – ФГУП «ЦНИИмаш», ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», 2012г.