ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЦСКБ-ПРОГРЕСС»

|  |  | Для служебного пользования Экз. № ______ |
| --- | --- | --- |

Оценка воздействия КРК «Союз-2» с РБ «Фрегат» и БВ «Волга» на окружающую среду при его эксплуатации на космодроме «Восточный»

Том 2. Оценка воздействия КРК «Союз-2» на окружающую среду в районах

падения отделяющихся частей РКН.

Книга 4. Оценка воздействия головного обтекателя РН «Союз-2» этапов 1а и1б на компоненты окружающей среды в районах падения № 513.

| 353ПСоюз-Восток-45839-1511 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый заместитель генерального директора - генеральный конструктор ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» |  |
|  |  |  | ________________ Р.Н. Ахметов |  |
|  |  |  | «___»___________ 2014 г. |  |

Содержание

| - Введение .……………………………………………………………. - Общая информация по космическому ракетному комплексу «Союз-2» .…………………………………………………………… - Описание конструкции головного блока РН «Союз-2» этапов 1а и 1б ……………..………………………………………………… - Описание окружающей среды района падения №513…………… - Воздействие головного обтекателя РН «Союз-2» этапов 1а и 1б на окружающую среду в РП № 513 ..…………………..……………. - Безопасность трассы запуска на наклонение 51,7°, проходящей по территории Хабаровского края…………………..……………….. - Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа ……………………………………………………………….. | 3 5 7 9 25 27 33 |
| --- | --- |

- Введение

Настоящие материалы разработаны на этапе эскизного проектирования в соответствии с требованиями Положения «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

При эксплуатации космического ракетного комплекса (КРК) оказывается воздействие в районах падения (РП) отделяемых в ходе полета РКН частей.

Материалы оценки воздействия КРК «Союз-2» на окружающую среду (ОВОС) в РП отделяемых частей (ОЧ) РКН приведены в Томе 2 материалов ОВОС КРК «Оценка воздействия КРК «Союз-2» на окружающую среду в районах падения отделяющихся частей РКН», который включает в себя следующие книги:

Книга 1. Оценка воздействия боковых блоков РН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 981 (353ПСоюз-Восток-444463-1511).

Книга 2. Оценка воздействия боковых блоков РН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 511 (353ПСоюз-Восток-45837-1511).

Книга 3. Оценка воздействия центрального блока и хвостового отсека РКН «Союз-2» этапов 1а и1б на компоненты окружающей среды в районе падения 
№ 645 (353ПСоюз-Восток-45838-1511).

Книга 4. Оценка воздействия головного обтекателя РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 513 (353ПСоюз-Восток-45839-1511).

Книга 5. Оценка воздействия центрального блока и хвостового отсека РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения
№ 515 (353ПСоюз-Восток-45862-1511).

Книга 6. Оценка воздействия центрального блока и хвостового отсека РН «Союз-2» этапов 1а и1б на компоненты окружающей среды в районе падения 
№ 985 (353ПСоюз-Восток-45863-1511).

Книга 7. Оценка воздействия головного обтекателя РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 983 (353ПСоюз-Восток-45864-1511).

Книга 8. Оценка воздействия боковых блоков РН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 641 (353ПСоюз-Восток-45865-1511).

Книга 9. Оценка воздействия головного обтекателя РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б на компоненты окружающей среды в районе падения № 643 (353ПСоюз-Восток-45866-1511).

В настоящей книге приведена оценка воздействия на окружающую среду головного обтекателя РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б в районе падения № 513, расположенного на территории Хабаровского края.

- Общая информация по космическому ракетному комплексу «Союз-2»

Космический ракетный комплекс (КРК) «Союз-2» на космодроме «Восточный» создается в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
6 ноября 2007 года «О космодроме «Восточный» и Федеральной космической программой России на 2006 - 2015 годы и предназначен для решения задач в интересах федеральных ведомств России, а также в интересах международного сотрудничества и коммерческих заказчиков.

Головным разработчиком КРК «Союз-2» на космодроме «Восточный» является Государственный научно-производственный ракетно-космический центр (ГНПРКЦ) «ЦСКБ-Прогресс».

| Адрес ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»: ул. Земеца, д. 18, г. Самара, 443009 Тел. (846) 955-13-61, факс (846) 992-65-18 Генеральный директор – Кирилин Александр Николаевич. |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: Заместитель Генерального конструктора – Главный конструктор по средствам выведения Баранов Дмитрий Александрович Тел. (846) 228-69-35, факс (846) 992-65-12 |  |

КРК «Союз-2», создаваемый на космодроме «Восточный», является адаптированным к местным климатическим условиям вариантом комплекса ракеты-носителя (КРН) «Союз-2», успешно эксплуатируемым на космодромах «Плесецк» и «Байконур». Общий вид  РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Общий вид РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б

3  Описание конструкции головного блока РН «Союз-2» этапов 1а и 1б

ГО РН «Союз-2» этапов 1а и 1б состоит из двух створок массой ~ 780 кг каждая, размером ~ 11,5 × 2,5 м, представляющих собой тонкостенную оболочку конической формы. Размещение ГО на РКН показано на рисунке 3.1.

Радиоактивные материалы и источники ионизирующего излучения, химически активные вещества и материалы в ГО РКН «Союз-2» отсутствуют.

Отделение ГО РН «Союз-2» происходит на высоте порядка 100-120 км, начальная скорость после отделения ~ 2,6 – 2,8 км/с. Возможная скорость соударения с поверхностью земли от 12 до 90 м/с.

Рисунок 3.1 – Состав головного блока

РП № 511 представляет собой эллипс с размерами полуосей (±45 * ±25) км. Расположение РП приведено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Район падения ГО РКН «Союз-2» этапов 1а  и  1б, в выделенной под РП зоне  для трассы выведения изделий на орбиту с наклонением 51.7

4 Описание окружающей среды района падения № 513

ЛЕГЕНДА ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЫ РП № 513

1. Расчлененные, реже массивные с куполообразными и конусовидными вершинами, многочисленными криогенно-склоновыми формами и каменистыми россыпями с кустарничково-лишайниковыми тундрами и эпилитно-лишайниковой растительностью на горно-тундровых примитивных почвах [4].

2. Расчлененные, реже массивные с куполообразными и конусовидными вершинами с маломощным покровом дефлюкционных и солифлюкционных глыбово-щебнисто-суглинковых отложений, с зарослями кедрового стланика в  сочетании с подгольцовыми угнетенными разреженными еловыми и березовыми лесами и редколесьями на поверхностно-глеевых дерновых и торфяно-перегнойных маломощных почвах.

3. Крутосклонные с гребневидными водоразделами, густым эрозионным расчленением,  наложенными формами склонового и криогенно-склонового генезиса, с маломощным покровом дефлюкционных и солифлюкционных защебненных суглинков, с пихтово-еловыми с участием каменной березы и лиственницы зеленомошными лесами на буро-таежных гумусо-иллювиальных кислых почвах (подбурах).

4. Массивные с куполообразными и конусовидными вершинами, фрагментами поверхности выравнивания, осложненные водосборными воронками, с покровом суглинисто-щебнистых дефлюкционно-солифлюкционных отложений, с багульниково-зеленомошными ельниками, кедровниками и белоберезниками на глееватых буроземах.

5. Крутосклонные с гребневидными водоразделами, густым эрозионным расчленением, наложенными формами склонового и криогенно-склонового генезиса, с маломощным покровом дефлюкционных щебнистых суглинков, с лиственничными с елью и березой багульниково-зеленомошными лесами на буро-таежных иллювиально-гумусовых часто маломощных почвах.

6. Наклонные, расчлененные на серии округловершинных гряд, с покровом суглинисто-щебнистых дефлюкционно-солифлюкционных отложений с березово-лиственничными с участием дуба монгольского, зеленомошными, по световым склонам разнотравными, лесами на буро-таежных иллювиально-гумусовых почвах

7. Пологонаклонные подгорные шлейфы, дренируемые временными водотоками, с покровом делювиально-пролювиальных и солифлюкционных глинисто- и суглинисто-щебнистых отложений с редкостойными низкорослыми багульниково-сфагновыми лиственничниками на буро-таежных оподзоленных, нередко оглеенных,  почвах.

8. Плоские и пологонаклонные слабодренируемые днища падей, с сочетанием редкостойных багульниково-сфагновых лиственничников, пушицево-осоковых низинных болот и марей на торфяно-глеевых оподзоленных почвах.

9. Плоские и слабовыпуклые не дренируемые участки падей и широких долин рек со сфагново-кустарничковыми, изредка залесенными, болотами (марями) на болотных переходных и верховых торфяно-глеевых, часто мерзлотных, почвах.

10. Долины рек V-образные с невыработанным продольным профилем, порожистыми руслами, узкими поймами, сложенные галечными и галечно-песчаными отложениями, с елово-лиственничными и лиственничными лесами на горно-лесных бурых оторфованных и аллювиальных слаборазвитых иловато-болотных и торфяно-болотных, местами мерзлотных почвах.

11. Выработанные долины рек с разветвленными, либо извилистыми руслами, сложенные песчано-галечниковыми, илисто-песчано-галечниковыми отложениями, с елово-лиственнично-тополевыми лесами на  иловато-болотных слоистых почвах.

12. Поймы рек, дренирующих широкие пади, со смешанными лесами из ели, лиственницы, пихты, ильма, чозении на аллювиальных дерновых и иловато-болотных слоистых почвах.

Сихотэ-Алинь – типично среднегорная территория, характеризующаяся мягкими очертаниями хребтов. РП находятся в северной части Сихотэ-Алиня, где средняя высота водораздельных поверхностей составляет 600–800 м. Однако на этом волнистом пьедестале поднимаются короткие хребтики и отдельные массивы, достигающие 1000-1400 м. Они сложены более стойкими породами – гранитами, в то время как основной фон образуют стойкие глинистые сланцы, аргиллиты, песчаники и конгломераты мела.

Располагаясь на морском побережье, территория подвергается воздействию летнего муссона, в результате чего в летний период выпадает 80-85% осадков. Зимой территория оказывается в сфере воздействия сухого и холодного воздуха, формирующегося над внутренними областями Сибири. В северной части Сихотэ-Алиня на климат большое влияние оказывает местная фронтальная циклоническая деятельность.

Благодаря горному рельефу образуется сложная система высотной поясности, на которую накладываются иные закономерности ландшафтной дифференциации – барьерный и котловинный эффекты и связанные с ними циркуляционная экспозиционная асимметрия ландшафтов.

Гольцовая зона представлена только несколькими фрагментами на ряде вершин в западной части РП.

На остальной части вершинные поверхности с россыпями грубообломочных продуктов выветривания заняты зарослями подгольцовых кустарников, прежде всего, кедрового стланика.

В разрывах стланика представлена горная мохово-лишайниковая тундра на слабо перегнойных маломощных почвах. Несмотря на суровые условия, многолетняя мерзлота здесь отсутствует, что можно  связать с наличием на таких больших высотах мощного снежного покрова и хорошим дренажем поверхности.

Ниже зоны подгольцовых кустарников располагается горно-таежная зона. Ее нижняя граница совпадает с днищами долин и берегом моря. Хвойные леса принадлежат к двум различным ботанико-географическим областям: темнохвойной охотской и светлохвойной восточно-сибирской, но разделять их на два самостоятельных высотных пояса не представляется возможным. Тем не менее, в верхней части пояса, а на склонах обращенных к морю местами от самого подножья, господствует темнохвойные елово-пихтовые леса, на богатых буро-таежных почвах. На старых гарях они сменяются лиственничными с белой березой и осиной лесами.

Лиственничники занимают пологие заболоченные нижние части склонов и шлейфы подножий. Однако светлохвойные леса из лиственницы могут встречаться на горных склонах вплоть до гольцов,  занимая те места, где темнохвойные леса с ними конкурировать не могут. Это крутые сухие склоны, участки, подверженные воздействию холодных ветров. Наконец, лиственница даурская вместе с белой березой и осиной, образует вторичные леса на гарях.

Светлохвойные разреженные низкорослые леса из лиственницы даурской на шлейфах склонов и плоских днищах падей тесно сочетаются с осоково-моховой растительностью марей на болотных почвах образуя нижний высотный подпояс.

Внутренняя дифференциация его обусловлена рельефом, характером дренированности, соотношением атмосферного, натечного и грунтового увлажнения.

Климатическая характеристика РП  № 513

Климат данной территории  характеризуется как умеренный, влажный, муссонного типа [4]. Зима на территории РП продолжительная, умеренно холодная, лето умеренно теплое и дождливое. На формирование климата оказывает влияние сложный рельеф местности и холодное Охотское море, которое в зимние месяцы способствует смягчению морозов, а летом несколько понижает дневные температуры воздуха.

Среднегодовая температура колеблется в пределах от минус 0,5 до 
плюс 2,0°С, на побережье Татарского пролива  повышается до слабо положительных значений. Среднегодовое количество осадков составляет 700-850мм,  при этом в зимние месяцы выпадает до 20 - 30% годовой суммы.  Анализ метеоданных за период 1979-2012гг. показал, что в данный период наблюдалось  колебание среднегодовой температуры воздуха от -1 до +1°С, среднелетних температур в пределах +14,+17, зимних -12,-17°С. Годовая сумма осадков варьировала преимущественно в пределах 700-950 мм (зимой 200-350 мм, летом 500-650 мм). Среднегодовой тренд положительный – за счет роста зимних осадков (табл. 4.1, рис. 4.2).

Таблица 4.1  – Cреднемесячные, годовые и сезонные значения метеопараметров для территории РП № 513 за период с 1979 по 2012 гг.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | Летн. сезон | Зимн. сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темп. °С | -18,9 | -16,0 | -8,5 | -0,3 | 6,5 | 12,3 | 16,0 | 17,0 | 12,4 | 3,9 | -7,5 | -15,9 | 0,1 | 15,1 | -13,3 |
| Осад. мм | 49,3 | 37,8 | 48,2 | 50,9 | 65,8 | 65,9 | 79,7 | 117,7 | 94,6 | 87,9 | 70,3 | 66,6 | 834,6 | 562,4 | 269,1 |
| Ветер м/с | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,4 | 3,2 | 3,8 |
| Сол.р Вт/м2 | 48 | 86 | 139 | 193 | 222 | 243 | 227 | 194 | 154 | 98 | 56 | 37 | 1698 | 887 | 811 |

Для территории РП № 513  характерна более ветреная погода, чем на территории РП 511 (среднемесячные скорости  составляют 2,7 - 4,3 м/сек).

Рисунок 4.2 – Временной ход годовой (а), сезонной (б, в) температуры воздуха  и тренды для территории РП № 513 за период с 1979 по 2012 гг.

Зимой с северо-западными и северными ветрами (континентальный муссон) на территории устанавливается малооблачная, сухая погода. Средняя температура самого холодного месяца января минус 18-20°С, в прибрежной зоне выше - минус 16-17°С.

В отдельные дни температура опускается до -30°С, абсолютный минимум температур -45,-50°С. В период 1979-2012гг. температура холодного и теплого периодов увеличивалась, среднегодовой и сезонные тренды положительны. Средние осадки теплого сезона за указанный период уменьшились, в то время как зимний прирост осадков составил 25,6 мм/10 лет. В итоге – тренд годовых сумм осадков положительный, около 20мм/10лет (см. рис. 4.3).

Рисунок 4.3 – Временной ход годовых, сезонных осадков и их тренды для территории РП № 513  за период 1979-2012 гг.

Снежный покров на территории РП невысокий, формируется в конце октября - начале ноября и к концу сезона достигает высоты 30-35см.  По информации за период 1979-2012гг. (см. рис. 4.4) происходило увеличение снегонакопления,  максимальная высота снежного покрова к концу зимнего сезона составляла 40-50см. В пониженных формах рельефа, на залесенных участках и подветренных склонах сопок за счет переноса происходит накопление снега (местами до 60-80 и более см). Количество дней со снежным покровом 170-180. В прибрежной зоне иногда наблюдаются сильные метели.

Весна на территории РП затяжная, пасмурная и ветреная: с востока и юго-востока на исследуемую территорию  начинают поступать влажные тихоокеанские воздушные массы.

Рисунок 4.4 – Динамика высоты снежного покрова  (средней и максимальной) и их тренды для территории РП № 513 за период 1979-2012 гг.

Лето умеренно теплое и сильно увлаженное (летний муссон!). Средняя температура самого теплого месяца августа плюс 15-18°С. В дневные часы возможно повышение температуры до плюс 30°С. Часты ливневые дожди, наибольшая повторяемость которых отмечается в августе. В летние месяцы здесь выпадает до 70-80% от годовой суммы осадков. При прохождении атмосферных фронтов  в прибрежной зоне возможно возникновение ураганов.

В период 1979-2012гг. наблюдался рост среднелетних температур со скоростью 0,49°/10 лет, количество летних осадков уменьшалось, отрицательный тренд составил -10,1мм/10 лет (рис.7,8).

Осень – продолжительно сухой и малооблачный период.  Заметное ухудшение погоды на территории РП отмечается только в середине октября: в это время  наблюдается неустойчивая дождливая погода и заметное понижение температур воздуха (как правило, до отрицательных значений).

Гидрологическая характеристика РП № 513

Истоки рек данной территории расположены на  восточных склонах Северного Сихотэ-Алиня и несут свои воды в Амурский лиман Охотского моря и Татарский пролив Японского моря [4]. По характеру внутригодового распределения стока относятся к рекам Дальневосточного типа. Для рек этого типа характерно невысокое и сильно растянутое половодье в теплую часть года, имеющее гребенчатый вид, и очень низкий сток в остальное время. Основным источником питания рек этого типа являются дождевые осадки. Многие малые реки зимой полностью перемерзают и русловой сток их прекращается (Соколов, 1952)

Речная сеть данного района довольно хорошо развита. Средний коэффициент густоты речной сети равен 0,6–1,3 км/км2. Все реки имеют горно-таежный характер, дно каменистое, многочисленны пороги, перекаты. Берега сравнительно устойчивые. Долины рек узкие и лишь в устьях наблюдается их резкое расширение.

Уровень воды непостоянен и зависит от количества осадков,  выпадающих в данное время. От уровня воды и величины падения русла зависит скорость течения реки. Годовой режим рек характеризуется несколькими паводками: весенним - во время таяния снега, поздневесенним - во время таяния снега в горах, летне - осенним во время муссонных дождей. Для рек восточного склона Сихотэ-Алиня характерен паводочный режим в течение всего теплого периода года (до сентября). Подъем уровня воды происходит непосредственно за дождями. Вода быстро скатывается с гор, поэтому продолжительность паводков невелика, но разрушительное действие их огромно.

Реки сравнительно многоводны. Средние  модули стока рек: годовой — 10–20 л/сек⋅км2, минимальный летний — 5–10 л/сек⋅км2, минимальный зимний — 0,6–1,5 л/сек⋅км2. По характеру водного режима они относятся к водотокам с преобладанием дождевого  питания. Годовая сумма осадков составляет от 800 до 1200 мм, из которых 18–22 % выпадает в период с  октября по март.

Осенний ледоход начинается в конце октября  начале ноября, ледостав приурочен к 15–25 ноября.  Вскрываются реки в первой декаде мая; средняя продолжительность ледостава равна 160–170 дней. Некоторые малые реки данного района покрываются льдом лишь в сильные морозы, что связано с их подземным питанием (дебит родников составляет 2 дм3/с).

Вода в реках летом слабо прогревается. Средняя температура воды за май–октябрь не превышает 6–8 °С, за наиболее теплый месяц (август) 10–14 °С.

Реки рассматриваемой территории относятся к бассейнам Охотского и Японского морей. К бассейну Охотского моря относится р. Яй с притоками Олонде-Макит, Муты с Садуингрой. Длина реки Яй составляет 118 км, водосборная площадь3790 км². Река впадает в озеро Большое Кизи (Кизи), которое через протоку сообщается с р.Амур. В реку впадает 11 притоков, наиболее крупный из них р. Муты. Длина реки Муты составляет 69 км, водосборная площадь 1660 км², впадает в р. Яй (на 26 км по правому берегу). Длина реки Садуингра 38 км, впадает в р. Муты (на 22 км по левому берегу). Длина реки Олонде-Макит 17 км, впадает в р. Яй на 82 км по правому берегу.

К бассейну Японского моря относятся р. Уй и р. Чичимар с притоками. Река Уй имеет длину 50 км, водосборная площадь 250 км², впадает в Татарский пролив. Длина р. Чичимар  78 км, водосборная площадь 1580 км², впадает в р. Тумнин на 228 км по левому берегу.

Гидрохимическая характеристика РП № 513

Отличительной особенностью водных объектов бассейна Татарского пролива является низкое содержание взвешенных веществ [4]. Мутность воды незначительна и составляет в меженный период 0–4 г/дм3, но содержание взвешенных веществ резко возрастает во время прохождения дождевых паводков.

Речные воды данной территории по величине рН нейтральные. Наименьший уровень рН (до 6,0) отмечается в верхнем течении рек весной, а наибольший — осенью. Величина рН приустьевых участков  рек, подверженных влиянию моря, не превышает 7,35. В зимнюю межень, когда основное  питание речных вод грунтовое, уровень рН незамерзающих рек достигает 7,63.

Газовый режим. Малые реки характеризуются высоким содержанием растворенного в воде кислорода. В период  открытого русла максимальная  концентрация этого газа (более 11,0 мг/дм3) отмечается на участках с быстрым течением, в районе  порогов и водопадов. С появлением плесов в нижнем течении рек содержание кислорода несколько  снижается, но, тем не менее, остается довольно высоким и не опускается ниже 10 мг/дм3. В зимнюю  межень концентрация кислорода в речной воде постоянно превышает 12,0 мг/дм3 .

Основные ионы. Внутригодовые изменения концентраций главных ионов и минерализации воды определяются изменением водности. Минерализация вод горно-таежных рек изменялась в пределах 26,0–70,1 мг/дм3 (среднее значение 
43,3 мг/дм3). Наименьшие величины отмечены в период весеннего половодья 
37,6 мг/дм3 и летних паводков 26,0 мг/дм3. В период летней межени водное питание происходит за счет грунтовых вод и отмечается повышением минерализации воды рек в августе до 56,6 мг/дм3. В ноябре минерализация составила 49,7 мг/дм3.

Преобладающим анионом в воде рек является гидрокарбонат ион, катионом – ион кальция. По классификации О.А. Алекина вода рек относится к гидрокарбонатному классу группе кальция (первый тип). Концентрация сульфатного иона в речных водах варьирует от менее 2 до 9,6 мг/дм3 (среднее значение 3,1 мг/дм3). Максимальное его содержание отмечено в период весеннего половодья – 5,2 мг/дм3, что объясняется выносом сульфат ионов талыми снеговыми водами из лесной подстилки на залесенных водосборах и накоплением их в снеге во время его метаморфизации. Повышение концентрации до 3,7 мг/дм3 происходит осенью при увеличении доли грунтового питания.

Содержание хлорид иона для большинства исследуемых рек не превышает 2 мг/дм3. В летнюю межень и осенью повышается до 2,5 мг/ дм3.  Изменение содержания иона натрия происходит аналогично изменениям основного ионного состава: в период летней межени и осенью наблюдаются самые высокие концентрации (2,9–3,6 мг/ дм3); в период весеннего половодья и дождевых паводков при увеличенном разбавлении концентрация его уменьшается до 1,7 мг/ дм3. Концентрация иона калия изменяется в незначительных пределах 0,1–1,1 мг/ дм3 (среднее значение 0,5 мг/ дм3).

На химический состав воды устьевой части рек, впадающих в Татарский пролив, оказывают влияние морские приливы, в результате чего происходит метаморфизация состава воды рек. За счет отливных и приливных явлений изменяется содержание отдельных ионов, изменяется класс речных вод, они становятся хлоридно–натриевые,  третьего типа.

Биогенные элементы. Концентрация фосфатов в незагрязненных поверхностных водах соответствует обычно сотым и тысячным значениям. В реках рассматриваемого района, концентрации фосфатов значительно выше, что можно объяснить разгрузкой подземных вод из глубинных горизонтов. Увеличение фосфатов в нерестовых реках осенью происходит после нереста лососевых пород рыб.

Содержание нитритного азота во всех исследованных реках не превышает 0,010 мгN/дм3.  Такое низкое содержание нитритного азота свидетельствует о благоприятных условиях окисления органического вещества и высокой самоочищающей способности этих рек.  Наибольшее содержание аммонийного азота - 
0,30 мгN/дм3наблюдается в период весеннего половодья, с мая по июль концентрация аммонийного азота снижается, что связано с сезонными особенностями протекания процесса аммонификации и с потреблением аммония растительностью в вегетационный период. В сентябре наблюдается скачок концентраций аммонийного азота до 0,16 мгN/дм3. Столь значительное увеличение содержания аммонийного азота происходит за счет разложения рыбы в нерестовых речках и поступления аммонийного азота из лесной подстилки в период осенних паводков. Однако ряд рек выделяются значительным содержанием аммонийного азота в период открытого русла, что связано с особенностями их водосбора, на которых имеются заболоченные участки.

Преобладающей формой неорганического азота для исследуемых рек является нитратная. Минимальные концентрации нитратного азота приходится на вегетационный период 0,05 мгN/дм3, она увеличивается осенью и достигает максимума в ноябре 0,18 мгN/дм3, когда при минимальном потреблении азота происходит разложение органических веществ.

Содержание кремния в воде исследуемых рек большей частью находится в пределах 4,6–14,0 мгSi/дм3 (среднее значение 8,8 мгSi/дм3).  Содержание общего железа в реках незначительно (0,02–0,15 мг/дм3) и зависит от особенностей водосбора рек и от залегающих горных пород. В период весеннего половодья и летних паводков с увеличением поступления железа с водосборов концентрация его возрастает в 2–4 раза.

Органическое вещество. Максимальные уровни концентраций органических веществ в основном отмечаются весной во время половодья,  когда с талыми снеговыми водами они поступают в речную сеть. Наибольшее значение цветности  воды в это время достигает 120°. В летнюю и зимнюю межени содержание этих веществ резко снижается, достигая наименьших за год значений. Характер сезонной динамики ПО аналогичен сезонной динамики цветности. Значения ПО составляет 1,5–12,7 мгО/дм3. Наибольшая величина ПО характерна для рек в мае. Существенное увеличение  органических веществ в речной воде может наблюдаться и после нереста тихоокеанских  лососей.

Таким образом, реки данной территории относятся к Дальневосточному типу с сильно растянутым половодьем в теплую часть года, имеющим гребенчатый вид, и очень низким стоком в остальное время. Речные воды характеризуются удовлетворительным кислородным режимом, большой амплитудой колебаний концентраций растворенных веществ. Приливно-отливные течения на приустьевых участках рек обусловливают повышенное содержание главных ионов. Содержание биогенных и органических веществ определяется особенностями поверхностного стока с водосборов. Среди биогенных веществ высокими уровнями концентраций выделяются фосфаты, что вероятно обусловлено геохимическими условиями.

Характеристика животного мира территории РП № 513

Основу фауны составляют лось, кабарга, соболь, колонок, ласка, горностай, дальневосточная куница харза, росомаха, снежный баран, кабан, полярная куропатка и тропическая индийская кукушка, дикий северный олень, тигр, енотовидная собака, сибирская косуля [4]. Из других животных, имеющих промысловое значение, обитают белка, заяц-беляк, красная и черно-бурая лисы, выдра, норка вольная, ондатра. Встречаются рысь, росомаха, бурый и черный медведи, барсук.

Среди охраняемых видов животных - тигр амурский, орлан-белохвост, белоплечий орлан, беркут, рыбный филин, скопа, мандаринка, чешуйчатый крохаль, дикуша, черный журавль, черный аист, дальневосточный аист, сапсан.

Из птиц распространены: тетерев, уссурийский фазан, индийская кукушка, синяя мухоловка, каменный и сизый дрозды и др., много водоплавающей птицы.

В озёрах и реках насчитывается свыше 100 видов рыб, в их числе: амурская щука, амур, чебак, серебряный карась, хариус, сом, таймень, ленок, лещ, сазан, налим, толстолоб, желтощёк и др.

Характеристика растительного покрова территории РП № 513

В пределах территории произрастают представители дальневосточной (амурской), охотско-камчатской и восточно-сибирской флористических областей [4]. Преобладают хвойные леса: светлохвойные из даурской лиственницы (главная порода) и темнохвойные с преобладанием аянской ели и белокорой пихты.

Подножия гор заняты лиственными породами. На склонах господствуют кедровники с величавым красноствольным великаном кедром, ажурным ясенем, сизокорым амурским бархатом, огромными ильмами, прямыми стволамиманьчжурского ореха. В верхней части гор – господство островерхих елей и пихт. И всюду труднопреодолимые переплетения кустарников, лиан, высокого разнотравья.

Характеристика почвенного покрова территории РП № 513

По геоморфологическому признаку и условиям формирования почвы Нижнего Приамурья делятся на горные и равнинные [4]. В горных районах распространены горные буро-таёжные, горные буро-таёжные иллювиально-гумусовые, бурые горно-лесные почвы.

Горные буро-таёжные почвы встречаются под горными хвойными лесами, характеризуются слабым расчленением профиля, малой мощностью горизонтов и высокой степенью щебнистости. Горные буро-таёжные иллювиально-гумусовые почвы встречаются под елово-пихтовыми и еловыми лесами по пологим горным склонам и распадками, отличаются малой мощностью, кислой реакцией, тяжелым механическим составом. Для них характерно вымывание гумуса во все горизонты почвенной толщи и обилие мицелия почвенных грибов в верхних горизонтах. Бурые горно-лесные почвы развиты под хвойно-широколиственными и широколистными лесами. Они формируются в условиях хорошего дренажа на рыхломэллюво-деллювии. Отличается высокой насыщенностью основаниями и слабокислой реакцией. Профиль этого типа почв характеризуется интенсивной бурой окраской, более выраженным расчленением на горизонты.

Для равнинных районов характерны луговые глеевые, бурые лесные подзолотистые, пойменные бурые, болотные, пойменные слоистые, пойменно-дерновые почвы. Луговые глеевые (луговые подбелы) почвы образуются под луговыми группировками на тяжёлых субстратах. Распространены на поверхности низких речных террас, на не заболоченных участках пойм. Морфологический профиль резко дифференцирован на горизонты. Характерна оглеенность горизонтов. Бурые лесные подзолотистые почвы (лесные подбелы) формируются по высоким речным и озёрным террасам, конусам выноса рек, пологим шлейфам предгорий под хвойно-широколиственными, лиственнично-березовыми лесами.

Пойменные бурые почвы занимают первые надпойменные террасы, прирусловые валы, сложенные песчано-галечниковым аллювием и покрытые широколиственными и хвойно-широколиственными лесами. Почвы заливаются лишь на наиболее пониженных участках во время наводнений. Дренаж хороший.

Болотные почвы распространены по низким речным террасам, на плоских слабо дренированных водоразделах, по заболоченным участкам пойм. Они приурочены к маревым пространствам, окраинам пойменных озёр и стариц, занятым осоко-кочкарниковыми, осоко-вейниковыми болотами. Формируются в условиях постоянного избыточного увлажнения, приводящего к оторфенению органических остатков и оглеению минеральной части.

Пойменно-слоистые почвы развиваются на часто заливаемых паводками участков пойм, низких релках и прирусловых валах, занятых вейниковыми разнотравно-вейниковыми лугами, ивняками. Для них характерно чередование гумусированных слоёв с прослойками песка или супеси, отложенными рекой при затоплении участка.

Пойменно-дерновые почвы представлены на высокой пойме по реклам под широколиственными и березовыми лесами с покровом из разнотравья, почвы хорошо дренированные с суспенчанным механическим составом.

5 Воздействие головного обтекателя РН «Союз-2» этапов 1а и 1б на 
окружающую среду в РП № 513

Районы падения головного обтекателя (ГО) РН «Союз-2» этапов 1а и 1б подвергаются двум видам воздействия:

- механическое загрязнение элементами конструкции створок, образующимися в результате падения ГО;

- акустическое и сейсмическое воздействия.

До момента соударения ГО с подстилающей поверхностью в районе падения разрушения конструкции ГО не происходит. Материалы конструкции ГО химически инертны и до очистки мест падения от фрагментов по штатным технологиям проведения послепусковых работ в РП ОЧ РН не оказывают вредного воздействия на компоненты окружающей среды.

Упругость конструкции ГО обуславливает незначительную степень механической деформации почво-грунтов в месте удара створок ГО о землю. В месте приземления воронки не образуется.

При приземлении ГО в месте удара возникает источник незначительных сейсмических колебаний грунта эквивалентный взрыву в грунте не более 120 г тротила. Рассчитанный в соответствии с [3] радиус обнаруживаемых чувствительными измерительными приборами колебаний грунта при падении ГО «Союз-2» на твердую подстилающую поверхность не превышает 8 м. Соответственно, геологическое и гидрологическое состояние грунта в районах падения ГО не изменяется.

Приземляющийся ГО РН «Союз-2» начиная с ~ 15 км переходит на дозвуковую скорость. Уровень звукового давления при преодолении звукового барьера не превышает 74 дБА, что значительно меньше уровня акустического воздействия грозовых разрядов.

В ходе создания космодрома «Восточный» разрабатывается комплекс технических средств и баз эксплуатации районов падения (КТС БЭРП) отделяющихся частей ракет-носителей, пускаемых с космодрома «Восточный». Одной из задач КТС является очистка мест падения ОЧ РН и их фрагментов от металлоконструкций  с последующей отправкой к местам их утилизации.

Работы по утилизации ОЧ РН из РП  предусматривают [1]:

- поиск и картирование мест расположения точек падения РП ОЧ и их фрагментов (при помощи средств авиационного наблюдения);

- экспресс-контроль состояния объектов окружающей среды в местах падения РП ОЧ, контроль технического состояния ОЧ, снятие с ОЧ элементов пиротехники;

- очистку ОЧ от остатков топлива;

- разделку ОЧ на фрагменты (в случае необходимости);

- эвакуацию ОЧ (фрагментов ОЧ) для утилизации;

- очистку и рекультивацию (в случае необходимости) мест падения от загрязнений КРТ.

6 Безопасность трассы запуска на наклонение 51,7°, проходящей по территории Хабаровского края

Настоящие материалы разработаны на основе материалов эскизного проектирования КРК «Союз-2» на космодроме «Восточный» [5]  и содержат показатели безопасности трасс запуска для населения и природных объектов, расположенных вдоль трасс пусков РКН вблизи района  падения ГО РКН.

Под трассой пуска понимается проекция траектории полета РКН на земную поверхность.

Под аварийной трассой пуска понимается линия на поверхности Земли, образованная центрами группирования точек падения аварийной РН или ее фрагментов для различных моментов времени отказа или аварийного выключения ее двигателей (АВД).

Под аварийной зоной трассы понимается фигура на поверхности земли, вытянутая вдоль аварийной трассы и ограниченная левой и правой границами максимального (с заданной вероятностью) бокового разброса точек падения РН. Ширина аварийной зоны определяется нештатными ситуациями, приводящими к максимальному отклонению полёта РН в боковом направлении.

В качестве показателей безопасности трассы рассмотрена вероятность поражения аварийным изделием конкретных наземных объектов с учетом их размеров  и расположения относительно трассы.

Критерии допустимости риска для населения определены на основании рекомендаций МЧС РФ (СП 11-112-2001) и приведены в таблицах 6.1, 6.2.

Таблица 6.1 - Критерии уровней риска в зависимости от социального ущерба при реализации опасности

| Вероятность реализации опасности в год | Социальный ущерб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погибло более одного человека, имеются пострадав-шие | Погиб один человек, имеются пострадав-шие | Погибших нет, имеются серьезно пострадавшие | Серьезно пострадавших нет, имеются потери трудоспособности | Лиц, с потерей трудоспособности нет |
| 1 > 1 |  |  |  |  |  |
| 1- 10-1 |  |  |  |  |  |
| 10-1- 10-2 |  |  |  |  |  |
| 10-2- 10-3 |  | 2 |  |  |  |
| 10-3- 10-4 |  |  | 3 |  |  |
| 10-4- 10-5 |  |  |  |  |  |
| 10-5- 10-6 |  |  |  |  |  |

1 - Зона неприемлемого риска, необходимы неотложные меры по уменьшению риска;

2- Зона жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска;

3 - Зона приемлемого риска, нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска.

Таблица 6.2 - Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - финансовый ущерб»

| Вероятность реализации опасности в год | Финансовый ущерб, МРОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 200000 | 20000-200000 | 2000-20000 | 200-2000 | <200 |  |
| > 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 - 10-1 |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 – 10-2 |  |  |  |  |  |  |
| 10-2 – 10-3 |  | 2 |  |  |  |  |
| 10-3 – 10-4 |  |  | 3 |  |  |  |
| 10-4 – 10-5 |  |  |  |  |  |  |
| 10-5 – 10-6 |  |  |  |  |  |  |

МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством РФ.

1 - Зона неприемлемого риска, необходимы неотложные меры по уменьшению риска;

2 - Зона жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска;

3 - Зона приемлемого риска, нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска.

6.1 Риск для населения при падении ГО РКН.

РП ГО РКН «Союз-2» этапов 1а, 1б расположен в Хабаровском крае (Ульчский и Ванинский районы – см табл. 6.3) на побережье Татарского пролива.

Таблица 6.3 - Распределение площади зоны падения ГО по административным районам Хабаровского края

|  | S, км2 | S,% | район | Q, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3042.9 | 86.1% | Ульчский | 0.70 |
| 2 | 491.3 | 13.9% | Ванинский | 1.80 |

Q, чел./км2 - средняя плотность по административному району.

В районе подения ГО населенных пунктов нет. Удаленность РП от населенных пунктов и объектов инфраструктуры обеспечивает  их безопасность при падении ГО. (риски в населенных пунктах от падения ГО ниже приемлемого уровня – см. Таблица 6.4).

Таблица 6.4 Оценки рисков для населения вблизи РП ГО (10 пусков в год)

| № | R, км | R нп | Тип | Имя | Числ. нас. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56.7 | 1.8E-06 | ПСТ>1000 | Циммермановка | 1.504 | Ульчский |
| 2 | 47.0 | 1.6E-07 | ПСТ<1000 | Решающий | 0.245 | Ульчский |
| 3 | 51.0 | 7.0E-08 | ПСТ<1000 | Быстринск | 0.252 | Ульчский |
| 4 | 76.4 | 4.7E-09 | ПСТ<1000 | Киселевка | 0.789 | Ульчский |
| 5 | 54.3 | 1.8E-10 | ПСТ<1000 | Калиновка | 0.195 | Ульчский |
| 6 | 55.5 | 9.1E-11 | ПСТ<1000 | Софийск | 0.895 | Ульчский |
| 7 | 80.0 | 4.9E-11 | ПСТ<1000 | Ключевой | 0.106 | Ульчский |
| 8 | 93.4 | 1.9E-11 | ПСТ<1000 | Новоильиновка | 0.086 | Комсомольский |
| 9 | 79.2 | 1.8E-11 | ПСТ<1000 | им. М.Горького | 0.004 | Ульчский |

R – удаленность населенного пункта (НП) от центра РП;

R нп 	- вероятность падения ГО на дом;

Тип	- тип НП;

Числ. нас. - численность в тыс. чел.

6.2 Безопасность трассы пуска РКН на орбиту с наклонением 51.7

- Вероятности падения аварийной РН на территории районов Хабаровского края приведены в таблице 6.5

Таблица 6.5 - Распределение площади АЗТ и вероятности падения аварийной РН по районам Хабаровского края

| Lтс | S, км2 | P | Район | Q, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 332.1 | 4946.7 | 1.2E-03 | Верхнебуреинский | 0.70 |
| 545.8 | 6879.0 | 7.8E-04 | Солнечный | 1.28 |
| 584.3 | 76.7 | 1.9E-06 | Им.Полины Осипенко | 0.22 |
| 693.1 | 3818.1 | 3.7E-04 | Комсомольский | 1.15 |
| 767.0 | 5539.9 | 3.5E-04 | Ульчский | 0.70 |
| 819.6 | 1355.8 | 3.1E-05 | Ванинский | 1.81 |
|  | 22616.2 | 2.7E-03 | Хабаровский край |  |

Lтс – средняя удаленность региона от точки старта (ТС);

S - площадь аварийной зоны трассы (АЗТ) для данного региона;

Р – вероятность падения аварийного изделия на территорию района при пуске;

Q - средняя плотность населения.

Оценки вероятностей падения аварийного изделия на территории населенных пунктов (НП) и рисков для населения в них приведены в таблице 6.6. Оценки сделаны для следующих расчетных вариантов:

поражение ударной волной (УВ) при наземном взрыве в предположении падения целого, не разрушенного на фрагменты аварийного изделия или в результате разрушения строений в населенных пунктах;

поражения фрагментами аварийного изделия при его разрушении при аварии в полете.

Таблица 6.6 - Оценки рисков в НП в АЗТ для трассы запуска РКН «Союз-2» этапов 1б, 1а  на наклонение  51.7 (10 пусков в год)

| № | Lтс | тип | Название НП | Nч. | Риск фр. | Риск трот. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60.0 | ПСТ < 1000 | Козловка | 0.093 | 2.5E-08 | 2.9E-07 |
|  | 62.4 | ПСТ < 1000 | Богословка | 0.270 | 1.3E-06 | 6.3E-06 |
|  | 341.7 | ПСТ <1000 | Шахтинский | 0.074 | 4.6E-08 | 2.0E-07 |
|  | 506.7 | ПСТ > 1000 | Березовый | 5.498 | 2.6E-07 | 1.5E-07 |
|  | 513.0 | ПСТ < 1000 | Амгунь | 0.461 | 2.2E-08 | 2.3E-08 |
|  | 518.1 | ПСТ > 1000 | Дуки | 1.727 | 1.8E-06 | 1.2E-06 |
|  | 522.5 | ПСТ < 1000 | Болен | 0.132 | 2.0E-07 | 3.3E-07 |
|  | 557.1 | ПСТ > 1000 | Эворон | 1.344 | 1.4E-06 | 8.7E-07 |
|  | 572.0 | ПСТ < 1000 | Сельхоз | 0.080 | 1.8E-08 | 3.4E-08 |
|  | 572.1 | ПСТ < 1000 | Харпичан | 0.848 | 9.2E-08 | 6.3E-08 |
|  | 707.1 | ПСТ > 1000 | Ягодный | 1.719 | 1.8E-07 | 7.3E-08 |
|  | 710.3 | ПСТ < 1000 | Черный Мыс | 0.198 | 4.1E-08 | 3.3E-08 |
|  | 718.5 | ПСТ < 1000 | Новоильиновка | 0.086 | 1.6E-07 | 2.0E-07 |
|  | 735.2 | ПСТ < 1000 | Им. М.Горького | 0.004 | 4.0E-10 | 4.5E-09 |
|  | 739.0 | ПСТ > 1000 | Киселевка | 0.789 | 3.6E-08 | 1.7E-08 |
|  | 758.5 | ПСТ > 1000 | Циммермановка | 1.504 | 3.0E-07 | 1.1E-07 |

Nч.	– численность жителей по базе данных, тыс. чел.

Риск фр.– вероятность падения РН/фрагментов на дома в НП.

Риск трот. – вероятность поражения УВ при взрыве РН.

Как следует из таблицы 6.6, максимальные оценки рисков для людей во всех НП не превышают 10-5 (уровень приемлемого риска, не требующего принятия дополнительных мер безопасности) и существенно ниже фоновых рисков вследствие других техногенных факторов.

7 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа.

Перечень объектов окружающей среды и контролируемые параметры, за состоянием за которых необходимо вести наблюдение в ходе мониторинга районов падения ГО  РКН «Союз-2» этапов 1а и 1б,  приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Типовая программа производственного контроля и экологического мониторинга в районах падения ГО РКН «Союз-2»

| № п/п | Этапы проведения инструментального контроля | Обследуемые объекты окружающей среды и контролируемые параметры | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексные эколого-ландшафно-геохимические исследования и оценка состояния окружающей среды | 1. Отбор проб приземного слоя атмосферного воздуха в точках отбора проб почвы. Определение концентраций углеводородов, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы. | Один раз до первого пуска РКН «Союз-2» и один раз по завершению пусков по программе ЛИ. |
|  |  | 2. Отбор проб приземного слоя атмосферного воздуха в 2-х ближайших к РП населенных пунктах. Определение концентраций углеводородов, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы |  |
|  |  | 3. Отбор проб поверхностного слоя почвы в контрольных точках РП; определение рН, концентрации нефтепродуктов и токсичности. |  |
|  |  | 4. Отбор проб почвы из горизонтов почвенных разрезов (по одному разрезу на каждый тип почвы в РП) и определение: - концентраций подвижных и валовых форм тяжелых металлов (кадмия, свинца, ртути, мышьяка, цинка, меди, кобальта, никеля, молибдена, хрома), сульфатов, фосфора (подвижного); - концентрации нефтепродуктов; - анионного и катионного состава; содержания гумуса; рН; - микробиологической активности. |  |
|  |  | 5. Отбор проб растительности в точках поверхностного опробования почвы на площади РП и определение содержания: ртути, кадмия, свинца, мышьяка, никеля, хрома. Оценка состояния растительного покрова РП. |  |
|  |  | 6. Отбор проб поверхностных и подземных вод (из колодцев при их наличии), донных отложений и определение: а) химического состава вод и донных отложений: нефтепродукты, тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, ртуть), взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, аммонийный азот, нитриты, нитраты, железо общее; б) БПК, ХПК, растворенного кислорода в воде; в) рН; г) токсичности. |  |
|  |  | 7. Оценка состояния основных групп позвоночных и водных беспозвоночных животных в комплексных полисезонных зооэкологических работах. |  |
| 2 | Оценка состояния объектов ОПС в местах падения створок ГО после пуска РКН «Союз-2» по программе ЛИ. | 1. Оценка состояния почвенного покрова. Отбор почвы (снега) и определение рН, концентрации нефтепродуктов. | Все пуски по программе ЛИ |
|  |  | 2. Оценка состояния поверхностных водных объектов (при падении створок ГО в воду). Отбор проб из поверхностных водных объектов и определение концентраций нефтепродуктов. |  |
|  |  | 3. Отбор проб воздуха и определение концентраций углеводородов, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода. |  |
|  |  | 4. Оценка состояния растительности. |  |

Резюме.

Оценка воздействия КРК «Союз-2» » этапов 1а и 1б на окружающую среду в районах падения отделяющихся частей РКН на компоненты окружающей среды в районе падения № 513 показала, что происходит загрязнение элементами конструкции ГО РН «Союз-2».

Приведен перечень мероприятий по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации РП ОЧ РН «Союз-2». С учетом проводимых мероприятий по устранению из РП ОЧ элементов конструкции ГО, экологическая нагрузка в районах падения головного обтекателя оказывается в допустимых пределах.

На расстоянии 8 м  от места удара ГО «Союз-2» колебания грунта не регистрируются. Геологическое и гидрологическое состояние грунта в районах падения ГО не изменяется.

Проведенная оценка вероятностей падения аварийного изделия на территории населенных пунктов (НП) и риски для населения в них не превышают 10-5 (уровень приемлемого риска, не требующего принятия дополнительных мер безопасности) и существенно ниже фоновых рисков вследствие других техногенных факторов.

Приведена  программа производственного контроля и экологического мониторинга в районах падения ОЧ РН «Союз-2» при запусках с космодрома «Восточный».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| ГО - | головной обтекатель |
| --- | --- |
| КРК - | космический ракетный комплекс |
| КТС - | комплекс технических средств |
| ОЧ - | отделяющаяся часть |
| РКН - | ракета космического назначения |
| РН - | ракета-носитель |
| РП - | район падения |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Космический ракетный комплекс «Союз-2» на космодроме «Восточный». Пояснительная записка. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду КРК «Союз-2»при создании и эксплуатации на космодроме «Восточный». Союз-Восток.0000-0 ПЗ-2. (Эскизный проект). – ФГУП «ЦНИИмаш», ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», 2012г.

2. Химия и технология углеводородных горючих / Под ред. И.И. Барышниковой, Б.В. Гидаспова, Л.: 1990, 318 с.

3. Справочник взрывника /Под редакцией проф. Б. Н. Кутузова - М.: Недра, 1988.

4. Участие в предварительной рекогносцировке районов падения отделяющихся частей ракет-носителей в дальневосточном федеральном округе. Разработка материалов в эскизный проект на комплекс технических средств и баз эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет-носителей, пускаемых с космодрома «Восточный». ИВЭП СО РАН, 2013г.

5 Космический ракетный комплекс «Союз-2» на космодроме «Восточный». Пояснительная записка. Материалы по оценке безопасности трасс запуска РКН с космодрома «Восточный» и в РП ОЧ РКН. Союз-Восток.0000-0 ПЗ-3. (Эскизный проект). – ФГУП «ЦНИИмаш», ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», 2012г.