| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Руководитель Подрядчика ____________________ м.п. | Руководитель Заказчика ______________________ м.п. |

Техническое задание (проект)

на разработку «Программы комплексных морских инженерных изысканий для технического обоснования площадки строительства  и дальнейшей разработки проектной документации для морских сооружений в районе п-ова Клыкова залива Чихачева по проекту «Сахалин-1» и проведение оценки воздействия планируемых работ по инженерным изысканиям на окружающую среду».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и вид объекта инженерных изысканий | Проект «Сахалин-1». Морские сооружения в районе п-ова Клыкова залива Чихачева |
| 2 | Данные о местоположении и границах района инженерных изысканий | Россия, Хабаровский край, Ульчский муниципальный район, акватория зал. Чихачева (Татарский пролив), район п-ова Клыкова. Схема границ района комплексных морских инженерных изысканий приведена в приложении 1. |
| 3 | Заказчик работ (наименование и местонахождение, номер телефона (факса) | Эксон Нефтегаз Лимитед, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 28. Тел.: +7 (4242) 67-70-00 Факс.: +7 (4242) 67-70-00 |
| 4 | Исполнители работ | Разработчик программы инженерных изысканий (подрядчик): ЗАО «Тихоокеанская инжиниринговая компания», Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 426. Тел.: +7(4242) 75-12-92, факс: +7(4242) 73-82-01 Субподрядчик по проведению оценки воздействия на окружающую среду и разработке мероприятий по охране окружающей среды: ООО «ФРЭКОМ»: 119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, офис № 407-408 Телефон/факс: +7 (495) 280-06-54; e-mail: frecom@frecom.ru |
| 6 | Цели и задачи работ | Разработка программы работ и материалов оценки воздействия планируемых работ на окружающую среду. Сопровождение документов в государственных уполномоченных органах с целью получения согласований, разрешений и заключений экспертиз, необходимых для реализации намечаемых комплексных морских инженерных изысканий. Основные задачи работ: - Разработка программы работ комплексных морских инженерных изысканий - Проведение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, включая расчет ущерба морским биоресурсам - Подготовка комплекта документации для целей информирования общественности в объеме, предусмотренном требованиями приказа Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 - Сопровождение проведения общественных обсуждений и рассмотрения материалов в государственных уполномоченных органах с целью получения согласований, а также при проведении государственной экологической экспертизы. |
| 7 | Состав работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду | - Провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемых работ по инженерным изысканиям на окружающую среду с учетом возможных альтернатив. - Подготовить резюме нетехнического характера, содержащее общее описание намечаемой деятельности и условия реализации. - Разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по охране окружающей среды» - При проведении оценки воздействия выполнить сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-экономическим последствиям возможных альтернатив, в том числе варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта предлагаемого для реализации. В качестве альтернативных вариантов принять: - Отказ от намечаемой деятельности (нулевой вариант); - Использование альтернативных технологий - Альтернативные пространственные и временные параметры |
| 8 | Требования к содержанию разрабатываемых материалов | Исполнители по данным Заказчика разрабатывают следующую документацию (возможны изменения по согласованию с Заказчиком) Том 1. Программа работ - Введение - Назначение программы - Район проведения работ - Цели исследований - Состав и график работ - Описание программы инженерных изысканий - Организация полевых работ при выполнении программы - Краткое описание методов выполнения работ и используемого оборудования - Инженерно-геодезические (гидрографические) работы - Геофизические работы - Инженерно-геологические работы - Инженерно-гидрометеорологические работы - Инженерно-экологические работы - Объемы работ по каждому виду изысканий - Спецификация судов и оборудования - Исследовательские суда - Оборудование для выполнения изысканий - Навигационное обеспечение инженерных изысканий - Система контроля качества инженерных изысканий - Обработка полученной информации - Обработка полученных материалов, лабораторные работы - Отчетность - Планируемые мероприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей среды - Мероприятия по технике безопасности при выполнении отдельных видов работ - Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - Мероприятия по охране окружающей среды - Список используемых источников Том 2.Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по охране окружающей среды - Введение - Цели проведения инженерных изысканий - Краткое описание программы изысканий - Район проведения работ - Анализ альтернативных вариантов выполнения Программы - «Нулевой вариант» - Альтернативные технологии 2.3. Пространственные и временные параметры 2.3.1. Площадь исследования 2.3.2. Время проведения 2.4. Сравнение альтернатив и обоснование выбранного варианта - Краткое описание планируемых работ по программе инженерных изысканий (базовый вариант) - Обзор применимых нормативно-правовых требований в области окружающей среды - Природные условия и состояние окружающей среды - Физико-географическое описание района работ 5.1.1. Транспортная инфраструктура 5.1.2. Промышленные и хозяйственные объекты 5.2. Климатические и метеорологические условия 5.3. Океанографические условия - Геологические условия - Морская биота, морские млекопитающие и птицы - Особо охраняемые природные территории и экологически чувствительные районы - Характеристика современных социально-экономических условий - Факторы, ограничивающие проведение инженерных изысканий на участке - Оценка воздействия на окружающую среду при реализации программы 6.1. Методология оценки воздействия на окружающую среду - Оценка воздействия на недра и донные отложения - Оценка воздействия на атмосферный воздух - Оценка воздействия физических факторов - Воздействие на водную среду - Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами - Оценка воздействия на морскую биоту, морские млекопитающих и птиц - Воздействие на особо охраняемые природные территории и экологически чувствительные районы - Оценка воздействия на социально-экономические условия - Кумулятивные и трансграничные воздействия - Оценка воздействия в случае возникновения аварийных ситуаций - Мероприятия по охране окружающей среды 8.1. Организация охраны окружающей среды 8.2. Стратегия уменьшения воздействия на окружающую среду 8.3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 9. Производственный экологический контроль и экологический мониторинг 10. Эколого–экономическая оценка и экологическая эффективность природных мероприятий 11. Результаты общественных обсуждений, включая протокол. 12. Выводы 13. Список используемых источников 14. Заключение Приложение 1. Техническое задание на разработку Программы и ОВОС Приложение 2. Перечень нормативно – правовых документов Приложение 3. Справки о фоновом состоянии окружающей среды в районе намечаемой деятельности Приложение 4. Расчеты выбросов в атмосферу Приложение 5 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Приложение 6. Расчет объемов образования отходов. Обоснование классов опасности отходов для окружающей среды Приложение 7. Расчет ущерба водным биологическим ресурсам и затрат на компенсационные мероприятия Приложение 8. План действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций Приложение 9. Программа производственного экологического контроля и экологического мониторинга Приложение 10. Моделирование аварийных разливов нефтепродуктов Приложение 11. Результаты общественных обсуждений (опросные листы, комментарии и предложения, поступившие в адрес Заказчика в иной форме) |
| 9 | Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду | Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) должна быть проведена в соответствии с принципами, изложенными в «Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом государственным комитетом РФ по охране окружающей среды №372 от 16.05.2000 г. При описании современного состояния окружающей среды в районе проведения работ за основу должны быть приняты архивные и фондовые данные Росгидромета, МПР и Заказчика работ. Характеристика социально – экономических условий должна быть представлена на основе официальных данных статотчетности. Технические данные по намечаемой деятельности должны быть приняты в соответствии с Томом 1 Программы. Процесс ОВОС должен включать определение пространственно-временных границ влияния намечаемой деятельности на физические и биологические компоненты природной среды и социально – экономические условия. При проведении ОВОС наряду с нормативным должен быть применен экосистемный подход. Оценка должна быть проведена как для штатного режима работ, так и для возможных аварийных ситуаций. |
| 10 | Общественные обсуждения | Общественные обсуждения Программы являются неотъемлемой частью процесса проведения ОВОС. Основные принципы проведения общественных обсуждений включают: - создание условий своевременного информирования заинтересованных сторон последовательной и логичной информацией по ключевым вопросам. - выявление и учёт общественных предпочтений |
| 11 | Сроки подготовки Программы и этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду | Этапы работ: Первый этап до 02 марта 2015: • Разработка предварительного варианта Программы; • Разработка предварительной Оценки воздействия на окружающую среду; • Разработка материалов для общественных обсуждений (первая стадия – Техническое задание на подготовку оценки воздействия и краткое описание намечаемой деятельности – 02 февраля 2015; вторая стадия – Оценка воздействия на окружающую среду и резюме нетехнического характера 02 марта 2015) Второй этап до 10 апреля 2015: • Разработка окончательного варианта технической части Программы; • Разработка Оценки воздействия на окружающую среду для подачи материалов на согласования и государственную экологическую экспертизу Третий этап до получения положительного заключения ГЭЭ (ориентировочно конец июля - начало августа 2015): Сопровождение при проведении общественных обсуждений и рассмотрении материалов в государственных уполномоченных органах с целью получения согласований, а также при проведении государственной экологической экспертизы. Этапы ОВОС:  Этап 1. Информирование общественности о планируемой деятельности и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Разработка предварительного варианта Программы —январь 2015.  Этап 2. Сбор и анализ результатов исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду с учетом возможных альтернатив —февраль 2015 г.  Этап 3. Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду (в две стадии) — первая стадия - февраль 2015 и вторая стадия - март 2015.  Этап 4. Подготовка окончательного варианта Программы и материалов по оценке воздействия на окружающую среду по результатам общественных обсуждений — апрель 2015 г. |
| 12 | Сроки проведения инженерных изысканий | Навигационный сезон (июнь-октябрь) 2015-2016гг. |
| 13 | Порядок сдачи работы и особые условия | Подготовленные материалы передаются Заказчику для внесения предложений и замечаний на электронных носителях в сроки указанные в пункте 11. После устранения замечаний и предложений Заказчика на основании официального подтверждения Исполнитель предоставляет окончательную версию материалов в 2-х экземплярах на русском языке. В случае выявления не учтенных в настоящем техническом задании аспектов воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, содержание документа должно быть дополнено и уточнено. Мнение общественности, выявленное при проведении общественных обсуждений, должно быть проанализировано для учета в окончательном варианте материалов оценки воздействия. |
| Приложения к Техническому заданию |  |  |
| Приложение 1 |  | Схема и координаты угловых точек района выполнения комплексных морских инженерных изысканий |

Приложение 1

Схема района выполнения комплексных морских инженерных изысканий

| Координаты угловых точек района выполнения комплексных морских инженерных изысканий |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ точек | С.Ш. | В.Д. |
| 1 | 140° 53.16' | 51° 32.58' |
| 2 | 141° 00.96' | 51° 32.58' |
| 3 | 140° 54.92' | 51° 23.00' |
| 4 | 140° 51.44' | 51° 23.00' |